200×-××-××发布

200×-××-××实施

ICS 37.100.01

A17

中华人民共和国国家标准

- GB/T 9851.8—201X

印刷技术术语  第8部分：数字印刷

Terminology of Graphic Technology  Part 8：Terms for Digital Printing

（征求意见稿）

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

- 前    言

GB/T 9851《印刷技术术语》分为8个部分：

第1部分：基本术语

第2部分：印前术语

第3部分：凸版印刷术语

第4部分：平版印刷术语

第5部分：凹版印刷术语

第6部分：孔版印刷术语

第7部分：印后加工术语

第8部分：数字印刷术语

本部分为GB/T 9851的第8部分。

本部分根据GB/T 20001.1和GB/T 1.1的要求编写。

本部分由新闻出版总署提出。

本部分由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）归口。

本部分起草单位：上海出版印刷高等专科学校、上海数字印刷行业协会、北大方正集团、上海理工大学、佳能（中国）有限公司、柯达（中国）投资有限公司、上海爱克发感光器材有限公司、中国惠普有限公司、上海同昆数码印刷有限公司、南通市远大彩印包装有限公司。

本部分起草人：曾忠、姚海根、杨斌、亢培琳、孙修吾、刘真、鲁俊和、汪杰、白云、葛玉军、沈军、李家祥、张键。

印刷技术术语  第8部分：数字印刷

1  范围

GB/T 9851的本部分规定了数字印刷领域的专业用语，以保证在生产、教学和学术等活动中正确使用专业概念。

2  基本术语

- 2.1.

- 数字印刷  Digital printing

- 由数字信息生成逐印张可变的图文影像，借助成像装置，直接在承印物上成像或在非脱机影像载体上成像，并将呈色及辅助物质间接传递至承印物而形成印刷品，且满足工业化生产要求的印刷方法。

- 2.2

- 数字印刷成像  Digital printing imaging

以数据形式表示的图文信息转化为可视化形态的过程。

- 2.3

- 数字输出值  digital output level

分配给特定输出等级的数字值，也称为数字编码值（灰度级）。

- 2.4

- 线性化  linearized

成像系统执行的数字信号变换，使结果信号与某种物理量成近似的正比关系。

- 2.5

- 空间频率  spatial frequency

单位距离内某种物理量的周期性重复次数。与分辨率同义。

- 2.6

- 空间频率响应  spatial frequency response

从成像系统或带有成像部件的设备测量所得的响应幅值，表示为相对于输入信号空间频率的函数。

- 2.7

- 采样间隔  sampling space

采样点或采样行之间的物理距离。

- 2.8

- 采样方位比  sampling aspect ratio

两个相互正交方向采样间隔之比。

- 2.9

- 呈色剂  soluble chromogenic substrates

各类着色介质物的统一称谓，如色粉、墨水等。

3  成像机理

- 3.1

- 静电成像  electrostatic latent imaging ；latent image

在光导体表面通过充、放电（曝光）过程形成静电潜像的成像方法。

- 3.2

- 光导体  Photoconductor

受光照射后电阻下降，成为良导体的特殊类型半导体，如有机光导体和非晶硅光导体。

- 3.3

- 充电  charge

利用电晕装置使光导鼓或光导带表面带有均匀分布电荷的过程。

- 3.4

- 放电  discharge

以光照射光导鼓或光导带使局部区域失去电荷的过程。

- 3.5

- 显影  development

色粉转移到潜像对应区域并转换成可视图像的过程。

- 3.6

- 转印  transfer

吸附于光导体表面的色粉转移到承印物的过程。

- 3.7

- 定影  fixing

通过加热或其他方法使色粉熔化并固着到承印物上的过程。

- 3.8

- 清理  clean

去除残留电荷和色粉的过程。

- 3.9

- 喷墨成像 inkjet imaging

在计算机控制下使液体墨水形成墨滴并喷射到承印物上形成可视图文的过程。

- 3.10

- 连续喷墨  continues inkjet

通过电场偏转或其他方式控制连续喷射墨滴形成印刷图像的方法。

- 3.11

- 墨滴速度  drop velocity

墨滴按照预定轨迹在单位时间内飞行的距离。

- 3.12

- 墨滴尺寸调制  drop size modulate

在喷嘴孔尺寸不变的情况下控制墨滴大小的方法。

- 3.13

- 弯月面  meniscus

墨水柱受到粘性和大气压力的双重作用形成的外凸或内凹的弯曲表面。

- 3.14

- 卫星墨滴  satellite drop

出现在多个大墨滴（即主墨滴）之间的、尺寸比主墨滴小得多的子墨滴。

- 3.15

- 按需喷墨  drop on demand

墨滴在需要时才喷射的技术，也称为随机喷墨。

- 3.16

- 热喷墨  thermal inkjet

借助热量使气泡成核、挤压墨水形成墨滴并喷射到承印物的方法，亦称气泡喷墨。

- 3.17

- 压电喷墨  Piezoelectric inkjet

通过压电材料变形产生墨滴并喷射到承印物的方法。

- 3.18

- 相变喷墨  phase change inkjet

固体油墨加热熔化成液体，形成墨滴喷射到转印装置后冷却为固体状态，再转印到承印物上的方法。

- 3.19

- 静电喷墨  electrostatic inkjet

通过静电牵引力喷射带电墨滴的方法。

- 3.20

- 直接热成像  direct thermography

直接加热使承印物变色产生图像的方法。

- 3.21

- 热转移  thermal transfer

色带表面的呈色剂经加热熔化转移到承印物的方法。

- 3.22

- 离子成像  ionography

通过离子的定向运动在电介质表面建立电荷图像的方法。

- 3.23

- 磁成像  magnetography

通过材料的磁化效应形成磁潜图像的方法。

- 3.24

- 直接成像  direct imaging

相对静电成像和磁成像的潜像而言，不需感光作用或磁化效应等，呈色剂从成像滚筒直接转移到承印物的方法。

- 3.25

- 照相成像  photography

通过数字控制在照相纸表面产生图像的方法。

4  印刷质量

- 4.1

- 图像噪声  image noise

亮度（密度/反射系数）或色度信息的随机波动。

- 4.2

- 空间非均匀性  spatial non-uniformity

特定填充区域密度或反射系数周期性和非周期性的波动。

- 4.3

- 颗粒度  graininess

所有方向上空间频率大于每毫米0.4周期的非周期性密度或反射系数的波动。

- 4.4

- 斑点  mottle

所有方向上空间频率小于每毫米0.4周期的非周期性密度或反射系数的波动。

- 4.5

- 模糊度  blurriness

线条或笔划边缘内边界和外边界的平均距离。

- 4.6

- 粗糙度  raggedness

拟合到线条边缘阈值后形成的剩余部分的标准离差。

- 4.7.

- 条杠  banding

一维的周期性亮度和色度波动。

- 4.8

- 有效分辨率  effective resolution

数字成像系统或成像部件的实际分辨能力。

4.9

定位精度  addressability

数字印刷机每单位长度内使呈色剂定位到承印物的最高能力，与寻址能力有关。

5  其他

- 5.1

- 印刷速度  printing speed

单位时间内可输出的A4印张数。通常按每分钟页数计量，卷筒纸也可按每分钟米数计量。

- 5.2

- 图像覆盖率  image coverage rate

转移到承印对象的呈色剂覆盖面积与承印物可印刷面积之比。

- 5.3

- 数字前端系统  digital front end

数字印刷机印前和印刷的软件控制系统，电子文件或电子数据流经检查、拼版、光栅化等处理后，完成印刷输出及连线印后控制。

- 5.4

- 智能化电子数据流  intelligent electronic data stream

数字前端系统与数字印刷机智能型数据交换和信息沟通的数据类型。

- 5.5

- 按需印刷  print on demand

按照客户要求的内容、印量、时间、地点提供的快捷、可变印刷服务模式。

- 5.6

- 可变数据印刷  variable data printing

按需印刷的一种，在数据库技术的支持下，实现用户自定义、内容逐页不同的图文数据复制。

参考文献

[1] ISO/IEC 13660-2001  信息技术  办公设备  硬拷贝输出用图像质量属性的测量  二进制单色正文和图形图像

[2] ISO 12233-2000  摄影  电子静止图像摄影机  分辨率测量

索引

汉语拼音索引

A

按需喷墨…………………………………………………………………………………………………… 3.15

按需印刷 …………………………………………………………………………………………………… 5.5

B

斑点……………………………………………………………………………………………………………4.4

C

采样间隔 …………………………………………………………………………………………………… 2.7

采样方位比……………………………………………………………………………………………………2.8

呈色剂…………………………………………………………………………………………………………2.9

充电……………………………………………………………………………………………………………3.3

磁成像……………………………………………………………………………………………………… 3.23

粗糙度…………………………………………………………………………………………………………4.6

D

定影……………………………………………………………………………………………………………3.7

定位精度………………………………………………………………………………………………………4.9

F

放电……………………………………………………………………………………………………………3.4

G

光导体…………………………………………………………………………………………………………3.2

J

静电成像………………………………………………………………………………………………………3.1

静电喷墨 ……………………………………………………………………………………………………3.19

K

空间频率 …………………………………………………………………………………………………… 2.5

空间频率响应…………………………………………………………………………………………………2.6

空间非均匀性…………………………………………………………………………………………………4.2

颗粒度…………………………………………………………………………………………………………4.3

可变数据印刷…………………………………………………………………………………………………5.6

L

连续喷墨…………………………………………………………………………………………………… 3.10

离子成像…………………………………………………………………………………………………… 3.22

M

墨滴速度…………………………………………………………………………………………………… 3.11

墨滴尺寸调制……………………………………………………………………………………………… 3.12

模糊度 ……………………………………………………………………………………………………… 4.5

P

喷墨成像………………………………………………………………………………………………………3.9

Q

清理 ………………………………………………………………………………………………………… 3.8

R

热喷墨……………………………………………………………………………………………………… 3.16

热转移……………………………………………………………………………………………………… 3.21

S

数字印刷 …………………………………………………………………………………………………… 2.1

数字印刷成像 ……………………………………………………………………………………………… 2.2

数字输出值……………………………………………………………………………………………………2.3

数字前端系统 ……………………………………………………………………………………………… 5.3

T

图像噪声 …………………………………………………………………………………………………… 4.1

条杠 ………………………………………………………………………………………………………… 4.7

图像覆盖率 ………………………………………………………………………………………………… 5.2

W

弯月面……………………………………………………………………………………………………… 3.13

卫星墨滴…………………………………………………………………………………………………… 3.14

X

线性化 ……………………………………………………………………………………………………… 2.4

显影 ………………………………………………………………………………………………………… 3.5

相变喷墨…………………………………………………………………………………………………… 3.18

Y

压电喷墨…………………………………………………………………………………………………… 3.17

有效分辨率 ………………………………………………………………………………………………… 4.8

印刷速度 …………………………………………………………………………………………………… 5.1

Z

转印 ………………………………………………………………………………………………………… 3.6

直接热成像………………………………………………………………………………………………… 3.20

直接成像…………………………………………………………………………………………………… 3.24

照相成像…………………………………………………………………………………………………… 3.25

智能化电子数据流 ………………………………………………………………………………………… 5.4

英文对应词索引

A

Addressability …………………………………………………………………………………………… 4.9

B

Blurriness ………………………………………………………………………………………………… 4.5

Banding ………………………………………………………………………………………………………4.7

C

Charge ……………………………………………………………………………………………………… 3.3

clean …………………………………………………………………………………………………………3.8

continues inkjet………………………………………………………………………………………… 3.10

D

digital printing ………………………………………………………………………………………… 2.1

digital printing imaging…………………………………………………………………………………2.2

digital output level………………………………………………………………………………………2.3

discharge ……………………………………………………………………………………………………3.3

development………………………………………………………………………………………………… 3.5

drop velocity………………………………………………………………………………………………3.11

drop size modulate……………………………………………………………………………………… 3.12

drop on demand………………………………………………………………………………………………3.15

direct thermography………………………………………………………………………………………3.20

direct imaging…………………………………………………………………………………………… 3.24

digital front end………………………………………………………………………………………… 5.3

E

electrostatic latent imaging ……………………………………………………………………………3.1

electrostatic inkjet…………………………………………………………………………………… 3.19

effective resolution …………………………………………………………………………………… 4.8

F

fixing…………………………………………………………………………………………………………3.7

G

graininess……………………………………………………………………………………………………4.3

I

inkjet imaging………………………………………………………………………………………………3.9

ionography………………………………………………………………………………………………… 3.22

image noise………………………………………………………………………………………………… 4.1

image coverage rate……………………………………………………………………………………… 5.2

intelligent electronic date stream ………………………………………………………………… 5.4

L

linearized……………………………………………………………………………………………………2.4

latent image…………………………………………………………………………………………………3.1

M

meniscus ……………………………………………………………………………………………………3.13

magnetography………………………………………………………………………………………………3.23

mottle ……………………………………………………………………………………………………… 4.4

P

Photoconductor …………………………………………………………………………………………… 3.2

piezoelectric inkjet…………………………………………………………………………………… 3.17

phase change inkjet………………………………………………………………………………………3.18

photography…………………………………………………………………………………………………3.25

printing speed …………………………………………………………………………………………… 5.1

print on demand………………………………………………………………………………………………5.5

R

Raggedness ………………………………………………………………………………………………… 4.6

S

spatial frequency………………………………………………………………………………………… 2.5

spatial frequency response………………………………………………………………………………2.6

sampling space …………………………………………………………………………………………… 2.7

sampling aspect ratio…………………………………………………………………………………… 2.8

soluble chromogenic subsrates………………………………………………………………………… 2.9

satellite drop…………………………………………………………………………………………… 3.14

spatial non-uniformity ………………………………………………………………………………… 4.2

T

transfer………………………………………………………………………………………………………3.6

thermal inkjet…………………………………………………………………………………………… 3.16

thermal transfer………………………………………………………………………………………… 3.21

V

variable data printing ………………………………………………………………………………… 5.6