ICS 37.100.01

A17

备案号：XXXXX-201X

CY

中华人民共和国新闻出版行业标准

CY/T XXX.1—201×

绿色印刷 通用技术要求与评价方法

第1部分：平版印刷

Green printing——General technical requirement and assessment methods ——Part 1: planographic printing

（本稿完成日期：2014-11-19）

201× - ×× - ××发布

201× - ×× - ××实施

中华人民共和国新闻出版广电总局   发布

目  次

前言 ………………………………………………………………………………………………………… II

1  范围 ……………………………………………………………………………………………………… 1

2  规范性引用文件…………………………………………………………………………………………… 1

3  技术要求…………………………………………………………………………………………………… 1

3.1 原辅材料采购………………………………………………………………………………………… 1

3.2 平版印刷工艺过程…………………………………………………………………………………… 2

3.2.1印前……………………………………………………………………………………………… 2

3.2.2印刷……………………………………………………………………………………………… 3

3.2.3 印后加工………………………………………………………………………………………… 5

3.2.4 交货……………………………………………………………………………………………… 6

3.3 企业环境保护管理…………………………………………………………………………………… 7

4  企业绿色印刷的评价方法……………………………………………………………………………… 7

4.1企业评价模块的确定及评分方法…………………………………………………………………… 7

4.2 企业考评的合格判定条件…………………………………………………………………………… 9

5  检验和验证方法…………………………………………………………………………………………… 9

前  言

CY/T XXX《绿色印刷 通用技术要求与评价方法》为多部分标准，包括但不限于以下部分：

——第1部分：平版印刷；

——第2部分：凹版印刷；

——第3部分：凸版／柔性版印刷；

——第4部分：孔版印刷。

本部分为CY/T XXX的第1部分。

本部分按GB/T 1.1-2009给出的规则进行编写。

本部分由国家新闻出版广电总局提出。

本部分由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）归口。

本部分起草单位：东莞金杯印刷有限公司、上海烟草包装印刷有限公司、深圳职业技术学院、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司、北京顶佳世纪印刷有限公司、广东中山市优威印刷设备有限公司、北京中融安全印务公司、芬欧汇川（中国）有限公司、山东泉林纸业有限责任公司、人民教育出版社有限公司、北京印刷学院北京绿色印刷与包装技术产业研究院、北京盛通印刷股份有限公司、天津东洋油墨有限公司、北京大成新华认证咨询有限公司、北京中大华远认证中心、珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司、上海中华印刷有限公司、国家印刷装潢制品质量监督检验中心、北京康得新功能材料有限公司、中国印刷技术协会、曲阜师范大学印刷学院。

本部分主要起草人：杨国强、陈海峰、招刚、吕伟、姚松、刘洪生、肖琪琨、赵焕军、尹丽华、郭绪、许文才、刘翔、周梅、钱雷、乔梁、马洪生、吴素雯、张黎明、赵红霞、刘毅勇、曹仁祥。

绿色印刷 通用技术要求与评价方法                          第1部分：平版印刷

- 范围

本部分规定了平版印刷所涉及的绿色印刷通用技术要求、评价及检验方法。

本部分适用于与平版印刷相关的纸质印刷品印刷企业进行绿色印刷评价，采用其他承印材料的平版印刷企业可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7705-2008 平版装潢印刷品

GB/T 18359-2009 中小学教科书用纸、印制质量要求和检验方法

GB/T 23331-2012 能源管理体系 要求

GB/T 24999-2010 纸和纸板 亮度（白度）最高限量

CY/T 5-1999 平版印刷品质量要求及检验方法

CY/T 87-2012 印刷加工用水基胶粘剂有害物质限量

HJ/T 220-2005 环境标志产品技术要求 胶粘剂

HJ/T 370-2007 环境标志产品技术要求 胶印油墨

- 技术要求

3.1 原辅材料采购

3.1.1  油墨、上光油、橡皮布和胶粘剂等原辅材料供应商应提供不添加表1中所列物质的声明文件。

表1 邻苯二甲酸酯类物质

| 中文名称 | 英文名称 | 缩写 |
| --- | --- | --- |
| 邻苯二甲酸二异壬酯 | Di-iso-nonylphthalate | DINP |
| 邻苯二甲酸二正辛酯 | Di-n-octylphthalate | DNOP |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | Di-（2-ethylhexy）-phthalate | DEHP |
| 邻苯二甲酸二异癸酯 | Di-isodecylphthalate | DIDP |
| 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | Butylbenzylphthalate | BBP |
| 邻苯二甲酸二丁 | Dibutylphthalate | DBP |

3.1.2  润湿液供应商应提供不添加甲醇、环己酮的声明文件。

3.1.3  洗车水、橡皮布清洗剂含有甲苯、二甲苯符合CY/T 87-2012中表1规定的甲苯、二甲苯总和的B类指标。

3.1.4  不应使用溶剂型胶黏剂，水基胶黏剂有害物质限量应符合CY/T 87的要求。

3.1.5  胶印油墨应符合HJ/T 370的要求，由油墨生产厂家提供符合要求的证明文件。

3.1.6  不应使用溶剂型上光油，上光油有害物限量应符合 HJ/T 370-2007 中5.4 表2中苯类溶剂的要求。

3.1.7  印刷宜采用表2所要求的原辅材料。

表2  印刷过程所用原辅材料要求

| 原辅材料 | 要求 | 基础分数 | 分值分配一 | 分值分配二 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纸张 | 使用通过可持续森林认证的纸张（以纸张采购发票、送货单上可持续森林认证的标识为准） | 5分 | 认证纸张使用量占纸张总使用量≥2%，5分 | 认证纸张使用量占纸张总使用量≥5%，7分 |
|  | 使用废纸浆占30%以上的纸张 | 5分 | 使用量占纸张总使用量≥50%，5分 | 使用量占纸张总使用量≥80%，7分 |
|  | 使用非木浆含量50%以上制造的纸张 | 5分 | 使用量占纸张总使用量≥20%，5分 | 使用量占纸张总使用量≥30%，7分 |
|  | 使用不含元素氯漂白处理纸浆制造的纸张 | 5分 | 在纸浆漂白工序中使用不含元素氯漂白方法，5分 |  |
|  | 中小学教科书、教辅、作业薄使用不添加荧光增白剂的纸张印制 | 5分 | 使用量占纸张总使用量≥20%，5分 | 使用量占纸张总使用量≥30%，7分 |
| 印版 | 使用完全免处理CTP印版 | 8分 | 使用量占总使用量≥20%，8分 | 使用量占总使用量≥50%，10分 |
|  | 使用低化学处理CTP印版 | 2分 | 使用量占总使用量≥20%，2分 | 使用量占总使用量≥50%，4分 |
| 润湿液 | 使用无醇润湿液 | 5分 | 使用量占总使用量≥50%，5分 | 使用量占总使用量≥80%，7分 |
|  | 使用低醇含量润版液（异丙醇浓度<5%） | 2分 | 使用量占总使用量≥50%，2分 | 使用量占总使用量≥80%，4分 |
| 喷粉 | 使用植物淀粉类型喷粉 | 2分 | 植物淀粉类型喷粉占总使用量≥80%，2分 |  |
| 装订用胶黏剂 | 平装使用聚氨酯（PUR）型热熔胶 | 2分 | 使用量总使用量≥20%，2分 | 使用量占总使用量≥50%，4分 |
| 覆膜材料 | 覆膜材料使用预涂薄膜 | 5分 | 使用量占总使用量≥50%，5分 | 使用量占总使用量≥80%，7分 |
|  | 即涂覆膜采用水基胶黏剂 | 2分 | 使用量占总使用量≥50%，2分 | 使用量占总使用量≥80%，4分 |
| 上光材料 | 上光油使用水基上光油 | 5分 | 使用量占总使用量≥50%，5分 | 使用量占总使用量≥80%，7分 |

3.2 平版印刷工艺过程

3.2.1 印前

印前制版过程宜采用表3所要求的环境保护措施，其评价得分如下。

表3 印前制版过程中的环境保护措施及评价分值

| 指标类型 | 工序 | 要求 | 基础分数 | 分值分配一 | 分值分配二 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源节约 | 图文制作 | 数字硬打样样张的输出 | 2分 | 数字化率≥80%，2分 （按业务件数统计，每单业务中总页数或总作业数量的50%以上采用数字化作业视为数字化输出） |  |
|  |  | 使用屏幕软打样技术 | 8分 | 使用量占总使用量≥50%，8分 | 使用量占总使用量≥80%，10分 |
|  | 制版 | 采用计算机直接制版（CTP）系统 | 5分 | CTP版占版材总使用量≥50%，5分 | CTP版占版材总使用量≥80%，7分 |
|  |  | 制版与冲片清洗水过滤净化循环使用，或采用无需水洗的制版系统 | 2分 | 制版与冲片清洗水过滤净化循环使用，或采用无需水洗的制版系统，2分 |  |
| 节能 | 图文制作 | 环境照明采用LED灯或节能型新光源 | 2分 | LED灯或节能型新光源占总使用量≥50%，2分 | LED灯或节能型新光源占总使用量≥80%，4分 |
|  |  | 建立计算机按需使用的节能制度（按需开机、空闲时休眠或关机） | 2分 | 实施计算机按需使用的节能管理（按需开机、空闲时休眠或关机），2分 |  |
|  | 制版 | 环境照明采用LED灯或节能型新光源 | 2分 | 环境照明采用LED灯或节能型新光源，2分 |  |
| 回收利用 | 图文制作 | 建立设计制作过程中的废打印纸、硒鼓、废墨盒的回收制度 | 2分 | 实施制作过程中的废打印纸、硒鼓、废墨盒的回收制度，2分 |  |
|  | 制版 | 采用废液浓缩技术进行废液减量、废水循环使用 | 2分 | 采用废液浓缩技术进行废液减量、废水循环使用，2分 |  |

3.2.2 印刷

印刷过程宜采用表4所要求的环境保护措施，其评价得分如下。

表4 印刷过程中的环境保护措施及评价分值

| 指标类型 | 工序 | 要求 | 基础分数 | 分值分配一 |  | 分值分配二 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源节约 环境减负 | 单张纸印刷 | 采用无水胶印系统印刷 | 8分 | 采用无水胶印系统印刷，8分 |  |  |
|  |  | 密封废擦机布容器与洗车水容器以抑制VOC挥发 | 2分 | 密封废擦机布容器与洗车水容器以抑制VOC产生，2分 |  |  |
|  |  | 采用压缩空气集中供应管理、废热利用等能源节约措施 | 5分 | 采用压缩空气集中供应管理，5分 | 采用压缩空气集中供应管理并进行废热利用等能源节约措施，7分 |  |
|  |  | 使用自动装卸版系统 | 2分 | 使用自动装卸版系统，2分 |  |  |
|  |  | 采用基于CIP3/CIP4标准的油墨预置控制技术 | 5分 | 采用基于CIP3/CIP4标准的油墨预置控制技术的印件占总数量≥60%，5分 | 采用基于CIP3/CIP4标准的油墨预置控制技术的印件占总数量≥80%，7分 |  |
|  |  | 采用喷粉收集装置 | 2分 | 采用粉收集装置的胶印机台数占总数≥50%，2分 | 采用粉收集装置的胶印机台数占总数≥80%，4分 |  |
|  |  | 使用联机或离线印张质量检测控制装置 | 2分 | 联机或离线印张质量检测控制装置的装机数量≥50%，2分 |  |  |
|  |  | 采用中央管道集中供墨系统 | 8分 | 采用中央管道集中供墨系统设备的安装量≥80%，8分 |  |  |
|  |  | 采用自动清洗橡皮布系统（配备废液循环系统） | 5分 | 采用自动清洗橡皮布系统的胶印机的色组数占总色组数≥40%，5分 | 采用自动清洗橡皮布系统的胶印机的色组数占总色组数≥60%，7分 |  |
|  |  | 联机上光或UV印刷后废气集中收集处理后排放 | 2分 | 联机上光或UV印刷后废气集中收集处理后排放，2分 |  |  |
|  |  | 采用润湿液过滤循环系统 | 2分 | 采用润湿液过滤循环系统，2分 |  |  |
|  | 卷筒纸印刷 | 在使用热固轮转印刷时，100%设置VOC排出处理装置（二次燃烧装置）并确保其运转 | 5分 | 在使用热固轮转印刷时，100%设置VOC排出处理装置（二次燃烧装置）并确保其运转，5分 |  |  |
|  |  | 密封废擦机布容器与洗车水容器以抑制VOC挥发 | 2分 | 密封废擦机布容器与洗车水容器以抑制VOC产生，2分 |  |  |
|  |  | 采用压缩空气集中供应管理、废热利用等能源节省措施 | 5分 | 采用压缩空气集中供应管理并进行废热利用等能源节省措施，5分 |  |  |
|  |  | 采用油墨预置控制技术 | 5分 | 采用油墨预置控制技术的印件占总数量≥60%，5分 |  |  |
|  |  | 轮转使用联机印张质量检测控制装置 | 5分 | 联机印张质量检测控制装置的装机数量≥50%，5分 |  |  |
|  |  | 采用中央管道集中供墨系统 | 2分 | 采用中央管道集中供墨系统设备色组数的安装量≥80%，2分 |  |  |
|  |  | 轮转车间加装隔音、吸音材料及双层门窗，以及给轮转机械设置防音盖罩等措施抑制噪声的产生 | 5分 | 轮转车间加装隔音、吸音材料及双层门窗，以及给轮转机械设置防音盖罩等措施抑制噪声的产生，5分 |  |  |
|  |  | 采用润湿液过滤循环系统 | 2分 | 采用润湿液过滤循环系统，2分 |  |  |
| 节能 | 单张纸印刷 | 建立和实施印刷机能耗监管机制 | 5分 | 实施印刷机能耗监管机制，5分 |  |  |
|  |  | 环境照明采用LED灯或节能型新光源 | 2分 | LED灯或节能型新光源占总使用量≥50%，2分 |  | LED灯或节能型新光源占总使用量≥80%，4分 |
|  |  | 对印刷车间的温、湿度进行有效控制（如安装自动门等） | 2分 | 对印刷车间的温、湿度进行有效控制（如安装自动门等），2分 |  |  |
|  |  | 采用中央真空泵闭环系统 | 2分 | 采用中央真空泵闭环系统，2分 |  |  |
|  | 卷筒纸印刷 | 采用自动穿纸装置或建立实施装纸卷、穿纸和折页机组等准备时间控制制度并实施 | 2分 | 采用自动穿纸装置或建立实施装纸卷、穿纸和折页机组等准备时间控制制度并实施，2分 |  |  |
|  |  | 建立并实施印刷机能耗监管机制 | 5分 | 实施印刷机能耗监管机制，5分 |  |  |
|  |  | 建立并实施烘箱烘干温度控制程序 | 2分 | 实施烘干温度控制，2分 |  |  |
|  |  | 环境照明采用LED灯或节能型新光源 | 2分 | LED灯或节能型新光源占总使用量≥50%，2分 | LED灯或节能型新光源占总使用量≥80%，4分 |  |
|  |  | 对印刷车间的温、湿度进行有效控制（如安装自动门等） | 2分 | 对印刷车间的温、湿度进行有效控制（如安装自动门等），2分 |  |  |
|  |  | 采用干燥烘箱热能回收利用系统 | 8分 | 采用干燥烘箱热能回收利用系统，8分 |  |  |
| 回收利用 | 单张纸印刷 | 破损、残缺纸张的分类和回收利用 | 2分 | 破损、残缺纸张的分类和回收利用率≥80%，2分 |  |  |
|  |  | 洗车清洁抹布通过专业机构集中回收 | 2分 | 洗车清洁抹布通过专业机构集中回收，2分 |  |  |
|  |  | 废油墨容器通过专业机构集中回收 | 2分 | 废油墨容器通过专业机构集中回收，2分 |  |  |
|  | 卷筒纸印刷 | 破损、残缺纸张的分类和回收利用 | 2分 | 破损、残缺纸张的分类和回收利用率≥80%，2分 |  |  |
|  |  | 洗车清洁抹布通过专业机构集中回收 | 2分 | 洗车清洁抹布通过专业机构集中回收，2分 |  |  |

3.2.3 印后加工

印后加工过程宜采用表5所要求的环境保护措施，其评价得分如下。

表5 印后加工过程中的环境保护措施及评价分值

| 指标类型 | 工序 | 要求 | 基础分数 | 分值分配一 |  | 分值分配二 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源节约 环境减负 | 表面整饰 | 有针对设备环境负荷（如电力、噪声、排放等）的评估方案并有持续改善措施 | 2分 | 针对设备环境负荷（如电力、噪声、排放等）进行评估并持续改善，2分 |  |  |
|  | 装订 | 有针对设备环境负荷（如电力、噪声、排放等）的评估方案并有持续改善措施 | 2分 | 针对设备环境负荷（如电力、噪声、排放等）进行评估并持续改善，2分 |  |  |
|  | 成型加工 | 有针对设备环境负荷（如电力、噪声、排放等）的评估方案并有持续改善措施 | 2分 | 针对设备环境负荷（如电力、噪声、排放等）进行评估并持续改善，2分 |  |  |
| 节能 | 表面整饰 | 建立和实施表面整饰设备能耗监管机制 | 5分 | 实施表面整饰设备能耗监管机制，5分 |  |  |
|  |  | 环境照明采用LED灯或节能型新光源 | 2分 | LED灯或节能型新光源占总使用量≥50%，2分 |  | LED灯或节能型新光源占总使用量≥80%，4分 |
|  | 装订 | 建立和实施装订设备能耗监管机制 | 5分 | 实施装订设备能耗监管机制，5分 |  |  |
|  |  | 建立和实施胶锅温度控制程序 | 2分 | 实施胶锅温度控制，2分 |  |  |
|  |  | 环境照明采用LED灯或节能型新光源 | 2分 | LED灯或节能型新光源占总使用量≥50%，2分 | LED灯或节能型新光源占总使用量≥80%，4分 |  |
|  | 成型加工 | 建立和实施成型加工设备能耗监管机制 | 5分 | 实施成型加工设备能耗监管机制，5分 |  |  |
|  |  | 建立实施胶锅温度控制程序 | 2分 | 实施胶锅温度控制，2分 |  |  |
|  |  | 环境照明采用LED灯或节能型新光源 | 2分 | LED灯或节能型新光源占总使用量≥50%，2分 | LED灯或节能型新光源占总使用量≥80%，4分 |  |
| 回收利用 | 表面整饰 | 废纸张的分类和回收利用 | 2分 | 废纸张的分类和回收利用率≥80%，2分 |  |  |
|  |  | 建立实施废弃物分类回收制度 | 2分 | 实施废弃物分类回收，2分 |  |  |
|  | 装订 | 废纸张的分类和回收利用 | 2分 | 废纸张的分类和回收利用率≥70%，2分 | 废纸张的分类和回收利用率≥90%，4分 |  |
|  |  | 建立实施废弃物分类回收制度 | 2分 | 实施废弃物分类回收，2分 |  |  |
|  | 成型加工 | 废纸张的分类和回收利用 | 2分 | 废纸张的分类和回收利用率≥80%，2分 |  |  |
|  |  | 建立实施废弃物分类回收制度 | 2分 | 实施废弃物分类回收，2分 |  |  |

3.2.4 交货

交货过程宜采用表6所要求的环境保护措施，其评价得分如下。

表6 交货过程中的环境保护措施及评价分值

| 指标类型 | 工序 | 要求 | 基础分数 | 分值分配一 | 分值分配二 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源节约 | 外包装 | 使用可回收周转包装箱、集装托板（通用托板） | 2分 | 使用可回收周转包装箱、集装托板（通用托板），2分 |  |
|  |  | 使用再生材料（如聚丙烯）生产的包装用捆扎带绳 | 2分 | 使用量≥50%，2分 |  |
|  | 出货 | 建立和实施行车负载率管理机制 | 2分 | 实施行车负载率管理机制，2分 |  |
| 回收利用 | 外包装、场内搬运 | 包装材料（如聚丙烯带、拉伸薄膜、聚丙烯绳、统一的牛皮纸等材料）的再循环利用 | 2分 | 根据包装材料再循环利用的实际成绩评估，循环利用率≥50%，2分 |  |

3.3 企业环境保护管理要求

企业环境保护管理宜采用表7所要求的环境保护措施，其评价得分如下。

表7 企业环境保护管理的环境保护措施及评价分值

| 指标类型 | 要求 | 基础分数 | 分值分配一 | 分值分配二 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境管理体系的构建 | 以降低环境负荷为目标，并持续进行改善 | 5分 | 企业应建立降低环境负荷的相应有效措施，如： ①对空调机实行温度管理以及区域、时间管理等；②对照明区域进行管理；③致力于废弃物的分类回收再利用等，5分 | 满足GB/T 23331（能源管理体系 要求）规定的管理要求，建立废弃物分类回收再利用的目标管理机制，7分 |
|  | 具有致力于改善保护环境活动的机制 | 2分 | 公司设立环境方针与组织，持续不断地致力于环境保护活动，2分 | 具有环境管理体系GB/T 24001/ISO 14001有效认证，4分 |
|  |  | 2分 | 企业员工每人每年致力于环境保护方面的培训或行为次数≥1次并取得实际成效，2分 |  |
|  | 公开与环境相关的信息 | 2分 | 将环境方针、环境保护措施、企业环境守法信息通过环境报告书、自我声明、商品目录或公司指南等方式，向社会和利益相关方公开，2分 |  |
| 绿色印刷产品的提供 | 致力于绿色印刷产品的开发、制造和服务提供 | 5分 | 建立实施企业内部绿色印刷产品的评价规范体系，5分 | 建立企业内部绿色印刷产品的评价规范体系，积极实施并取得实际成果，7分 |
| 物资、器材与设备采购的环境保护要求 | 具有针对环境保护型印刷物资、器材与设备的采购系统 | 2分 | 建立环境保护型物资的采购技术规范并实施，2分 |  |
|  |  | 2分 | 建立环境保护型器材、设备的采购技术规范并实施，2分 |  |
| 委托外包加工服务时的环境保护要求 | 对外包公司的下单条件中需对原辅材料以及工艺提出环境保护要求和措施 | 2分 | 对外包方的管理按照本部分的内容要求进行评价与管理，2分 |  |

- 企业绿色印刷的评价方法

4.1 企业评价模块的确定及评分方法

企业根据自身状况在表8中勾选出实有的考评项，所有的实有工序和项目皆应纳入考评范围，不能只申请考评其中的部分工序和项目，每一种工序和项目分别按照3.1.7、3.2和3.3条款中的要求加以评分。各个模块实有项目的达成分数之和与项目基础分数之和的比值，作为各个模块的绿色达成度（单位为百分数）。各个模块的达成分数之和与各模块的基础分数之和的比值，作为企业的总绿色达成度（单位为百分数）。

表8  企业评价模块的确定及评分方法表

| 平版印刷原辅材料及工序 |  |  |  | 有无（打√） | 达成分数 | 基础分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 纸张 |  |  | □有 □无 |  | □ 31 |
|  | 印版 |  |  | □有 □无 |  | □ 10 |
|  | 润湿液 |  |  | □有 □无 |  | □ 7 |
|  | 喷粉 |  |  | □有 □无 |  | □ 2 |
|  | 装订用胶黏剂 |  |  | □有 □无 |  | □ 2 |
|  | 覆膜材料 |  |  | □有 □无 |  | □ 7 |
|  | 上光材料 |  |  | □有 □无 |  | □ 5 |
|  | 合计分数 |  |  |  |  |  |
|  | 绿色达成度（%） |  |  |  | % |  |
| 印前 | 图文制作 |  |  | □有 □无 |  | □ 16 |
|  | 制版 |  |  | □有 □无 |  | □ 11 |
|  | 合计分数 |  |  |  |  |  |
|  | 绿色达成度（%） |  |  |  | % |  |
| 印刷 | 单张纸印刷 |  |  | □有 □无 |  | □ 60 |
|  | 卷筒纸印刷 |  | 热固型 轮转 | □有 □无 |  | □ 56 |
|  |  |  | 冷固型 轮转 | □有 □无 |  | □ 36 |
|  |  |  | 窄幅轮转 | □有 □无 |  | □ 34 |
|  | 合计分数 |  |  |  |  |  |
|  | 绿色达成度（%） |  |  |  | % |  |
| 印后加工 | 表面整饰 |  |  | □有 □无 |  | □ 13 |
|  | 装订 |  |  | □有 □无 |  | □ 15 |
|  | 成型加工 |  |  | □有 □无 |  | □ 15 |
|  | 合计分数 |  |  |  |  |  |
|  | 绿色达成度（%） |  |  |  | % |  |
| 交货及企业环境保护管理 | 交货 | 包装 |  | □有 □无 |  | □ 6 |
|  |  | 出货 |  | □有 □无 |  | □ 2 |
|  | 企业环境保护管理 |  |  | 有 |  | □ 22 |
|  | 合计分数 |  |  |  |  |  |
|  | 绿色达成度（%） |  |  |  | % |  |
| 企业实有项目的合计总分数 |  |  |  |  |  |  |
| 企业总绿色达成度（%） |  |  |  |  | % |  |

4.2 企业考评的合格判定条件

企业所采购的原辅材料应满足3.1.1至3.1.6的要求。

- 检验和验证方法

5.1 所有采购的原辅材料均应提供材料生产厂家的证明文件及相应采购记录。

5.2 所有的材料、工艺和设备使用情况均应现场验证。

5.3 所有的管理制度、措施和机制均应提供相应的文本和执行记录。

5.4 所有的废弃物对外处理均应提供相应的证明文本和记录，危险废弃物应有合法专业机构的有关证明文件及实施记录。

___________________________