ICS 37.100.01

A 17

备案号：XXXXX-XXXX

中华人民共和国新闻出版行业标准

CY/T XXX-201X

绿色印刷 产品抽样方法及测试部位确定原则

Green printing—Products sampling methods and test parts to determine the principle

（征求意见稿）

201X-XX-XX 发布                                    201X-XX-XX 实施

中华人民共和国新闻出版广电总局  发  布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的起草规则进行编写。

本标准由国家新闻出版广电总局提出。

本标准由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）归口。

本标准起草单位：上海烟草包装印刷有限公司、江苏省出版物质量监督检验中心、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司、国家印刷装潢制品质量监督检验中心、山东泉林纸业有限责任公司、人民教育出版社有限公司、深圳职业技术学院、新闻出版总署出版产品质量监督检验中心、北京市印刷工业产品质量监督检验站。

本标准主要起草人：孙健法、张汉清、汪剑、吕伟、张黎明、尹丽华、郭绪、陈明权、田森、樊国斌、张亦、王术功。

绿色印刷 产品抽样方法及测试部位确定原则

1  范围

本标准规定了绿色印刷产品的抽样方法及测试部位确定原则。

本标准适用于绿色印刷产品的抽样及样品测试部位的确定。

2  抽样方法

2.1 抽样要求

- 2.1.1 抽样前应确定被抽产品为绿色印刷产品。

- 2.1.2 抽样至少应有两名（含）以上抽样人员在被抽样单位陪同下实施，抽样完成后应即时填写抽样单。

- 2.1.3 抽样应使用清洁、干燥、无异味、无有害物质迁移的棉质手套、铝箔袋和缠绕膜等抽样工具。抽样过程中应避免样本受外界环境及人为因素的污染和损伤。

2.1.4 抽样应在生产方成品库房或其认可的流通领域进行。

2.2 抽样

2.2.1一般以同类型、同品种、同规格的产品作为一个批。批量不少于样本量。

2.2.2 从批中随机抽取8册（件）样本（含备样）。必要时，可根据检验需要增加样本数量。

2.3 样本包装和转移

2.3.1抽样获得的样本应立即用铝箔袋封装。样本包装外应标识样本名称、生产企业名称、抽样日期、样本数量等信息，并在包装上所有可能的开口处贴上封条。

2.3.2 样本一般由抽样人员随身带回。样本不便于带回而需以快件寄（运）或由被抽样单位专人运送时，应做好样本的防雨、防曝晒、防热烤、防潮、防压、防腐蚀气体及防液体等防护措施；运送及储存时，应轻搬轻放，不能扔、砸、踏，避免受潮、受压、包装破损等影响样本质量特性情况的发生。

3 测试部位确定原则

3.1 有胶产品

以叠加最多表面整饰材料、油墨的上胶部位为优先检测点、其次为叠加最多表面整饰材料、油墨较多的部位；再次为油墨较多的部位。

注：有胶产品为印后加工过程中使用胶黏剂的产品。

3.2 无胶产品

以叠加最多表面整饰材料、油墨较多部位为优先检测点；其次为叠加最多表面整饰材料的部位；再次为油墨较多的部位。

3.3纸板产品

瓦楞纸板、定量为300g/m2（含）以上的纸板可以剥离其表面层后取样。