ICS 37.100.01

A 17

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—××××

印刷技术术语 第9部分：书刊印刷术语

Terminology of graphic technology——

Part 9: Terms for book and periodical printing

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

前  言

GB/T 9851《印刷技术术语》包括但不限于以下9个部分：

第1部分：基本术语；

第2部分：印前术语；

第3部分：凸版印刷术语；

第4部分：平版印刷术语；

第5部分：凹版印刷术语；

第6部分：孔版印刷术语；

第7部分：印后加工术语；

第8部分：数字印刷术语；

第9部分：书刊印刷术语。

本部分是GB/T 9851的第9部分。

本部分按GB/T 1.1-2009给出的规则进行编写。

本部分由国家新闻出版广电总局提出。

本部分由全国印刷标准化技术委员会书刊印刷分技术委员会（SAC/TC 170/SC 1）归口。

本部分起草单位：深圳职业技术学院、山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司、深圳扬丰印刷有限公司、北京华联印刷有限公司、深圳市森广源实业发展有限公司。

本部分主要起草人：王利婕、何颂华、孟庆方、李斯、温其伟、陈耕夫、曹凤翎、陈光灿、谢中华、潘杰、许向阳。

印刷技术术语 第9部分：书刊印刷术语

- 范围

本部分规定了印刷技术领域图书和期刊印刷的术语及定义。

本部分适用于图书和期刊的印刷、出版及相关领域的标准编制、教学、科研及技术交流。本册印刷可参考使用。

- 2 基本术语

2.1

图书  book

用文字、图画或符号记录信息于纸张等载体，并具有相当篇幅的订联成册的非连续性出版物。

注：修改CY/T 50—2008，定义 2.57。

2.2

期刊  periodical

有固定名称、每期版式基本相同、定期或不定期的订联成册的连续出版物。

- 2.3

书刊  book and periodical

- 图书（2.1）和期刊（2.2）的总称。

- 2.4

- 本册  volume

笔记本、作业本、说明书、产品目录等具有书刊型态的印刷品。

2.5

书刊印刷  book and periodical printing

书刊（2.3）的印刷制作过程。

2.6

印张  press sheet

（计量单位）书刊印刷(2.5)纸张用量的计量单位，对开纸印刷两面为一个印张。

2.7

印张  press sheet

（印件名称）印刷完成后未成型的单张印刷品。

2.8

开本  book size

书刊（2.3）幅面大小的规格，占全张纸的几分之一即为几开本。

- 2.9

封面  cover

与书芯（2.11）固定连接的书刊(2.3)外皮。

注：修改GB/T 30326-2013，定义3.2。

- 2.10

书壳  book case

一种用纸板和软质封面（2.9）经加工后制成的书刊(2.3)外壳。

注：修改GB/T 9851.7—2008，定义3.25。

2.11

书芯  bookblock

未上封面（2.9）的书册。

[GB/T9851.7—2008，定义3.17]

2.12

书贴  signature

书刊（2.3）印张（2.7）按页码(2.16)顺序折叠成一迭的书页。

注：修改GB/T 9851.7—2008，定义3.16。

2.13

书背  book back

指书贴（2.12）配册后需粘联的部分或成书后与其对应的部位。

注：修改GB/T 9851.7—2008，定义3.22。

2.14

书脊  spine ridge

书背（2.13）与封一和封四连接的棱线。

注：修改CY/T 50-2008，定义3.136。

2.15

页面  page

书刊（2.3）中一张纸的一面。

2.16

页码  page number

标明页面（2.15）顺序的序号。

[CY/T 50-2008 ，定义3.121]

2.17

暗码  hidden page number

不出现在页面（2.15）上但计入编排顺序的页码(2.10)。

2.18

天头  head margin

版心上沿至成品幅面上沿之间的空白区域。

[GB/T 9851.2—2008，定义3.4]

2.19

地脚  bottom margin

版心下沿至成品幅面下沿之间的空白区域。

[GB/T 9851.2—2008，定义3.5]

2.20

订口  binding edge

书本加工中需订联的部位。

[GB/T 30326-2013，定义3.7]

2.21

前口  fore edge

与订口（2.20）相对的翻阅部位。

[GB/T 30326-2013，定义3.8]

2.22

切口  cutting edges

产品加工的裁切位置。

[GB/T 30326-2013，定义3.9]

3 书刊印刷制作术语

3.1

书刊排版  books and periodicals typesetting

依照书刊（2.3）设计要求，将图形、图像及文字组成版面的工艺过程。

3.2

爬移  creeping

套帖时由于纸张的厚度原因造成的内页面向切口外移出的现象。

3.3

跨页  cross page

同一个图文要素分布在相邻两个页面（2.15）的现象。

3.4

折标  folding marks

书贴（2.12）最外层折缝上供折页和配帖检查用的标记。

3.5

拉页  gatefold

书刊（2.3）中大于页面（2.15）尺寸的折叠页。

3.6

拼大版  imposition

按印版幅面和印后加工的要求，进行多页面或多联图案组合的处理方法。

[GB/T 9851.2—2008 ，定义4.19]

3.7

双联  duplex

把具有同样开本（2.8）的两本书刊（2.3）并排在一起进行印刷制作的方法。

3.8

折页  folding Sheet

将印张（2.7）按页码（2.16）顺序折叠成书贴(2.12)的工艺。

[GB/T 9851.7—2008，定义3.11]

3.9

配页  gathering

将书贴（2.12）或单页按顺序配集成册的工艺。

[GB/T 9851.7—2008，定义3.12]

3.10

扎捆  lash

将书贴（2.12）或书芯（2.11）压紧并扎成捆的工艺。

- 3.11

- 毛本  untrimmed book

- 三面未切光的书芯（2.11）。

- 3.12

- 光本  trimmed book

三面切光的书芯（2.11）。

3.13

骑马订  saddle stitching

在书刊（2.3）封面（2.9）与书贴（2.12）套配折缝线上，用铁丝钉锯将其订联成册的工艺。

3.14

铣背  milling back

用铣刀将书背（2.13）铣开成为散页的加工方法。

3.15

开槽  open slot

用刀具在书背（2.13）上开出一定间距沟槽的加工方法。

[GB/T 9851.7—2008，定义3.2]

3.16

包本  cover pressing-on

将封面（2.9）包粘在书芯（2.11）上的加工方法。

3.17

勒口  flap

书刊（2.3）封面（2.9）沿切口向里折叠的部分。

注：修改GB/T 9851.7—2008，定义3.27。

3.18

平装  soft-cover binding

书芯（2.11）经订联后，包粘软质封面（2.9）、裁切成册的工艺方式。

- 3.19

- 环衬  end paper

书芯（2.11）前后各粘的一折两页的纸张。

[GB/T 9851.7—2008，定义3.23]

- 3.20

- 堵头布  cloth back

粘贴在书芯（2.11）的书背（2.13）上下两端的编织物。

- 3.21

- 书槽  book-groove

精装书壳（2.10）封一和封四上与书脊（2.14）相邻平行的凹槽。

- 3.22

- 中径  space between the boards

硬质封面（2.9）的封二和封三之间的部位。

[GB/T 30325-2013，定义3.7]

- 3.23

- 包角  wrap angle

以某种材料包裹书壳（2.10）的四角。

3.24

书签带  bookmark tape

图书所附的起书签作用的丝带。

[CY/T 50-2008 ，定义3.138]

- 3.25

- 扒圆  rounding

将裁切后书芯（2.11）的书背（2.13）加工成圆弧形的工艺。

注：修改GB/T 9851.7—2008，定义3.14。

- 3.26

- 起脊  backing

将扒圆后的书脊（2.14）棱线隆起的工艺。

注：修改GB/T 9851.7—2008，定义3.15。

3.27

飘口  overhang cover edges

精装书壳（2.10）超出书芯（2.11）切口的部分。

[GB/T 9851.7—2008，定义3.24]

- 3.28

护封  jacket

保护书刊（2.3）封面（2.9）的外套。

注：修改GB/T 9851.7—2008，定义3.26

- 3.29

腰封  belt cover

包勒在封面（2.9）腰部的条带，可印与本书相关的图文。

注：修改CY/T 50-2008 ，定义3.137。

3.30

中腰  case spine

精装书封壳的封一和封四的联接部位。

[GB/T 30325—2013，定义3.11]

- 3.31

- 精装  hard-cover binding

书芯（2.11）经订联、裁切、造型后，用硬纸板作书壳(2.10)的，表面装潢讲究和耐用、耐保存的一种书刊装订方式。

注：修改GB/T 9851.7—2008，定义3.3。

3.32

圈订  wire-o-binding

书页打孔后，用环状铁丝圈或塑料圈穿孔订联成册的装订方式。

3.33

白样书  blank sample book

与成品书同种材质、同样厚度，但无图文内容的样书。

4印刷制作缺陷术语

4.1

折缝空  interstitial signature

书帖（2.12）折后折缝处不实，有空隙的现象。

[GB/T 9851.7—2008，定义7.3]

4.2

八字皱  splay crimple

书帖（2.12）在折页过程中出现八字型的皱折。

[GB/T 9851.7—2008，定义7.2]

4.3

错贴  disordered signature

没按书贴（2.12）顺序配成书册的现象，包含多贴、少贴、重贴、倒贴等。

注：修改GB/T 9851.7—2008，定义7.4。

4.4

缩帖  sheet-in

书刊（2.3）中任意一边缩进书芯内的书帖。

4.5

小页  short page

书刊（2.3）装订裁切后书芯内有的页张小于书册尺寸的现象。

注：修改GB/T 纸质印刷产品印制质量检验规范 第1部分，定义4.5.1。

4.6

白页  white page

未印上规定图文信息的空白书页。

4.7

褶皱  creases

书刊（2.3）产品表面出现的重叠或不平整的现象。

注：修改CY/42—2007，定义3.6。

4.8

出套  loose sewn signature

锁线订中某一书帖（2.12）串订线未拉紧或线扣不紧的现象。

[GB/T 纸质印刷产品印制质量检验规范 第1部分，定义4.5.2]

4.9

破口  breach

书芯（2.11）裁切后书页的切口出现破损的现象。

4.10

刀花  knife trace

裁切边出现凹凸不平刀痕的现象。

[GB/T 纸质印刷产品印制质量检验规范 第1部分，定义4.5.6]

4.11

破头  broken end

裁切后的书背（2.13）端出现破裂的现象。

[GB/T 纸质印刷产品印制质量检验规范 第1部分，定义4.5.7]

4.12

连刀页  uncut pages

印刷产品裁切边页面（2.15）连在一起的现象。

[GB/T 纸质印刷产品印制质量检验规范 第1部分，定义4.5.8]

4.13

掉页  page pulling off

书刊（2.3）装订完成后书芯（2.11）中页张脱落的现象。

注：修改GB/T 9851.7—2008，定义7.5。

4.14

书芯断裂  bookblock breakaway

书背（2.13）胶层裂开造成书芯散开的现象。

注：修改GB/T 9851.7—2008，定义7.6。

4.15

书壳翘曲  book-case warping

书壳（2.10）表面弯曲不平的现象。

注：修改GB/T 9851.7—2008，定义7.8。

4.16

岗线  crest line

平装包封造成的书脊（2.14）处凸出封面（2.9）的棱线。

[GB/T 30326—2013，定义3.15]

中 文 索 引

B

本册……………………………………………………………………………………………2.4

配页……………………………………………………………………………………………………3.9

包本……………………………………………………………………………………………3.16

包角………………………………………………………………………………………………3.23

白样本…………………………………………………………………………………………………3.33

八字皱……………………………………………………………………………………………4.2

白页…………………………………………………………………………………………………4.6

C

错贴……………………………………………………………………………………………4.3

出套………………………………………………………………………………………………………4.8

D

地脚……………………………………………………………………………………………………2.19

订口……………………………………………………………………………………………2.20

堵头布……………………………………………………………………………………………………3.20

刀花……………………………………………………………………………………………………4.10

掉页……………………………………………………………………………………………………4.13

F

封面……………………………………………………………………………………………………2.9

护封……………………………………………………………………………………………………3.28

G

光本……………………………………………………………………………………………………3.12

岗线……………………………………………………………………………………………………4.16

H

暗码………………………………………………………………………………………………2.17

环衬……………………………………………………………………………………………………3.19

J

精装…………………………………………………………………………………………………………3.31

K

开本……………………………………………………………………………………………………2.8

跨页……………………………………………………………………………………………………3.3

开槽……………………………………………………………………………………………………3.15

L

拉页……………………………………………………………………………………………………3.5

勒口……………………………………………………………………………………………………3.17

连刀页……………………………………………………………………………………………………3.5.8

M

毛本…………………………………………………………………………………………………3.11

P

爬移…………………………………………………………………………………………………………3.2

拼大版………………………………………………………………………………………………………3.6

平装……………………………………………………………………………………………………3.18

扒圆………………………………………………………………………………………………………3.25

飘口………………………………………………………………………………………………………3.27

破口………………………………………………………………………………………………………4.9

破头………………………………………………………………………………………………………4.11

Q

期刊………………………………………………………………………………………………………2.2

前口……………………………………………………………………………………………………2.21

切口……………………………………………………………………………………………………2.22

骑马订……………………………………………………………………………………………………3.13

起脊……………………………………………………………………………………………………3.26

圈订……………………………………………………………………………………………………3.32

S

书刊…………………………………………………………………………………………………2.3

书刊印刷…………………………………………………………………………………………………2.5

书壳…………………………………………………………………………………………………2.10

书芯…………………………………………………………………………………………………2.11

书贴…………………………………………………………………………………………………2.12

书背…………………………………………………………………………………………………2.13

书脊…………………………………………………………………………………………………2.14

书刊排版…………………………………………………………………………………………………3.1

双联…………………………………………………………………………………………………3.7

书槽…………………………………………………………………………………………………3.21

书签带…………………………………………………………………………………………………3.24

缩贴…………………………………………………………………………………………………4.4

书芯断裂…………………………………………………………………………………………………4.14

书壳翘曲…………………………………………………………………………………………………4.15

T

图书…………………………………………………………………………………………………2.1

天头………………………………………………………………………………………………………2.18

X

铣背………………………………………………………………………………………………………3.14

小页………………………………………………………………………………………………………4.5

Y

印张…………………………………………………………………………………………………2.6

印张……………………………………………………………………………………………2.7

页面…………………………………………………………………………………………………2.15

页码…………………………………………………………………………………………………2.16

腰封………………………………………………………………………………………………………3.29

Z

折标……………………………………………………………………………………………………3.4

扎捆………………………………………………………………………………………………………3.10

中径……………………………………………………………………………………………………3.22

中腰……………………………………………………………………………………………………3.30

折缝空……………………………………………………………………………………………………4.1

褶皱………………………………………………………………………………………………………4.7

英 文 索 引

B

book……………………………………………………………………………………………………………2.1

book and periodical…………………………………………………………………………………………2.3

book and periodical printing……………………………………………………………………………2.5

book size……………………………………………………………………………………………………2.8

book case……………………………………………………………………………………………………2.10

bookblock……………………………………………………………………………………………………2.11

book back……………………………………………………………………………………………………2.13

bottom margin………………………………………………………………………………………………2.19

binding edge………………………………………………………………………………………………2.20

book case……………………………………………………………………………………………………2.10

books and periodicals typesetting……………………………………………………………………………3.1

book-groove…………………………………………………………………………………………………3.21

bookmark tape………………………………………………………………………………………………3.24

backing………………………………………………………………………………………………………3.26

belt cover…………………………………………………………………………………………………3.29

blank sample book…………………………………………………………………………………………3.33

breach…………………………………………………………………………………………………………4.9

broken end…………………………………………………………………………………………………4.11

bookblock breakaway………………………………………………………………………………………4.14

book-case warping…………………………………………………………………………………………4.15

C

cover…………………………………………………………………………………………………………2.9

cutting edges………………………………………………………………………………………………2.22

creeping…………………………………………………………………………………………………3.2

cross page……………………………………………………………………………………………………3.3

cover pressing-on…………………………………………………………………………………………3.16

cloth back…………………………………………………………………………………………………3.20

case spine…………………………………………………………………………………………………3.30

creases………………………………………………………………………………………………………4.7

crest line…………………………………………………………………………………………………4.16

D

duplex…………………………………………………………………………………………………………3.7

disordered signature………………………………………………………………………………………4.3

E

end paper……………………………………………………………………………………………………3.7

F

fore edge……………………………………………………………………………………………………2.21

folding marks………………………………………………………………………………………………2.21

folding sheet………………………………………………………………………………………………3.8

flap…………………………………………………………………………………………………………3.17

G

gatefold………………………………………………………………………………………………………3.5

gathering……………………………………………………………………………………………………3.9

H

hidden page number…………………………………………………………………………………………2.17

head margin…………………………………………………………………………………………………2.18

hard-cover binding………………………………………………………………………………………3.31

I

imposition……………………………………………………………………………………………………3.6

lash…………………………………………………………………………………………………………3.10

interstitial signature……………………………………………………………………………………4.1

loose sewn signature………………………………………………………………………………………4.8

J

jacket………………………………………………………………………………………………………3.28

K

knife trace…………………………………………………………………………………………………4.10

M

milling back………………………………………………………………………………………………3.14

O

open slot……………………………………………………………………………………………………3.15

overhang cover edges………………………………………………………………………………………3.27

P

periodical……………………………………………………………………………………………………2.2

press sheet………………………………………………………………………………………………2.6

press sheet………………………………………………………………………………………………2.7

page…………………………………………………………………………………………………………2.15

page number…………………………………………………………………………………………………2.16

page pulling off……………………………………………………………………………………………4.13

R

rounding……………………………………………………………………………………………………3.25

S

signature……………………………………………………………………………………………………2.12

sprine rigde………………………………………………………………………………………………2.14

saddle stitching…………………………………………………………………………………………3.13

soft-cover binding………………………………………………………………………………………3.18

space between the boards…………………………………………………………………………………3.22

splay crimple………………………………………………………………………………………………4.2

sheet-in………………………………………………………………………………………………………4.4

short page……………………………………………………………………………………………………4.5

T

trimmed book………………………………………………………………………………………………3.12

U

untrimmed book……………………………………………………………………………………………3.11

uncut pages…………………………………………………………………………………………………4.12

V

volume…………………………………………………………………………………………………………2.4

W

wire-o-binding……………………………………………………………………………………………3.32

white page……………………………………………………………………………………………………4.6

- 参考文献

[1] GB/T 9851.1—2008 印刷技术术语 第1部分：基本术语

[2] GB/T 9851.2—2008　印刷技术术语　第2部分：印前术语

[3] GB/T 9851.7—2008 印刷技术术语 第7部分：印后加工术语

[4] CY/T 50—2008 出版术语

[5] GB/T 30325—2013 精装书籍要求

[6] GB/T 30326—2013 平装书籍要求

[7] [GB/T XXXXX 纸质印刷产品印制质量检验规范 第1部分：术语

_________________________________