发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

印刷技术  用于四色印刷特征描述的输入数据  第1部分：原始数据集

Graphic technology – Input data for characterization of four-colour process printing Part 1: Initial data set

（ISO 12642-1:2011，IDT）

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）。

（征求意见稿）

（2026年7月3日）

GB/T 20439.1—202X/ISO 12642-1:2011

代替GB/T 20439—2006

ICS 37.100.99

CCS A 17

中华人民共和国国家标准

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

目  次

前言	III

引言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 要求	2

4.1  数据集定义	2

4.2  颜色测量	2

4.3  数据报告	2

附录A（资料性）  应用说明	9

参考文献	12

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为GB/T 20439《印刷技术  用于四色印刷特征描述的输入数据》的第1部分。GB/T 20439已经或计划发布以下部分：

——第1部分：原始数据集；

——第2部分：扩展数据集；

——第3部分：包含近似中性灰的扩展数据集。

本文件代替GB/T 20439—2006《印刷技术  印前数据交换  用于四色印刷特征描述的输入数据》，与GB/T 20439—2006相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）删除了“术语和定义”中的“3.7空白”条款（见2006年版的3.7）；

b）删除了“要求”中的“4.4数据文件格式”条款（见2006年版的4.4）；

c）删除了“附录B”（见2006年版的附录B）；

d）增加了“参考文献”。

本文件等同采用ISO 12642-1:2011《印刷技术  用于四色印刷特征描述的输入数据  第1部分：原始数据集》。

本文件做了下列最小限度的编辑性改动：

——重新编辑了“引言”的内容；

——修改了“附录A”中的编辑性错误：将A.1中“在4.1.3中定义的用户可选数据集”改为“在4.1.4中定义的用户可选数据集”，将A.2.2中“参考文献[3]”改为“参考文献[4]”。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家新闻出版署提出。

本文件由全国印刷标准化技术委员会（SAC/TC 170）归口。

本文件起草单位：深圳市防伪溯源协会、昆山瑞格恩智慧科技有限公司、星光印刷(苏州)有限公司、温州浙报文化有限公司、杭州宏华数码科技股份有限公司、嘉兴市远东精密印刷有限公司、北京印刷学院、深圳市印刷行业协会、深圳职业技术大学。

本文件主要起草人：史太川、骆丽平、朱昭宇、尤利生、吴列松、陈妮、朱叶锋、何晓辉、王利婕、张旭亮、崔慧明、陈秀兰、谭先根、朱建锋。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2006年首次发布为GB/T 20439—2006。

——本次为第一次修订。

引  言

GB/T 20439《印刷技术  用于四色印刷特征描述的输入数据》多部分标准，旨在确立普遍适用于四色印刷颜色特征量化、工艺表征、设备校准及质量检测的通用数据准则。该多部分标准共由三部分组成，各部分定位清晰、层级互补，共同构成完整的四色印刷特征描述数据规范体系。

——第1部分：原始数据集。目的在于规定四色印刷特征描述的基础原始数据，确立四色印刷颜色表征的基础数据基准，为常规四色印刷工艺的颜色量化、颜色转换、设备特性化及基础质量评定提供统一原始数据依据。

——第2部分：扩展数据集。目的在于在原始数据集基础上，扩充多阶调、多组合叠印油墨值组，完善四色印刷全阶调特征数据体系，满足高精度、广色域四色印刷工艺的精细化特征描述需求。

——第3部分：包含近似中性灰的扩展数据集。目的在于在第2部分扩展数据集的基础上，增设单色黑色块和近似中性灰梯尺色块，补齐印刷中性灰平衡校准的数据不足，适配当下印刷行业日益增长的灰阶校准、色彩平衡控制需求。

本文件规定了用于表征任何四色（青、品红、黄、黑）网目调印刷工艺（包括凹印）的油墨值。油墨值由数字数据或网目调值定义，且分色版的网目调值与数字数据匹配。本文件还包括测试方法及用于确定和报告三刺激值（X、Y、Z）的数据格式。

本文件定义了一个包含928种青、品红、黄和黑油墨值组合的色表（下文称扩展油墨值数据集），通过颜色测量提供多数印刷规范的颜色特征化数据。若无需较大数据集，则规定一个仅包含182种颜色的色表子集（下文称基本油墨值数据集）。其提供可用于各种建模方法的数据，且数据量充足，足以满足几乎所有已公开建模方法。

对于无法用本文件所定义数据集进行的特征描述，允许用户定义任意大小的可选数据集，其数据格式需符合本文件规定。

本文件没有规定色块的版式和尺寸，因其取决于所使用的印刷设备，以及颜色测量所需的色样面积。本文件提供了一种版式示例，见图A.1。

印刷技术  用于四色印刷特征描述的输入数据

第1部分：原始数据集

- 范围

本文件规定了用于描述四色印刷方式的输入数据文件、测量方法和输出数据格式。

本文件适用于表征四色印刷方式的输入数据。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 13655  印刷技术  印刷图像的光谱测量和色度计算（Graphic technology — Spectral measurement and colorimetric computation for graphic arts images）

注：GB/T 19437—2025  印刷技术  印刷图像的光谱测量和色度计算（ISO 13655:2017，IDT）

ISO 28178  印刷技术  使用XML或ASCII文本的颜色和过程控制数据的交换格式（Graphic technology — Exchange format for colour and process control data using XML or ASCII text）

注：GB/T xxx—202x  印刷技术  使用XML或ASCII文本的颜色和过程控制数据的交换格式（ISO 28178:2022，IDT）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

CIE三刺激值  CIE tristimulus values

在CIE规定的三色系统中，为匹配待测颜色刺激所需的三种参考颜色刺激的数量。

注：在1931年CIE标准色度系统中，三刺激值用符号X、Y、Z表示。

3.2

色域  color gamut

设备或介质能再现的可感知颜色的子集。

3.3

网目调网点  half-tone dots

在空间频率或大小上变化、并能产生阶调层次图像的网点。

注：网目调网点通常按其覆盖面积的百分比来量化。网点面积的测量通常在分色版上进行，并通过Murray-Davies（默里-戴维斯）公式计算得出。

3.4

关键字值文件  keyword value file

使用预定义关键字和数据表，以开放的可扩展方式交换数据的文件。

3.5

原色印刷  process color printing

使用三种或三种以上的印刷油墨再现彩色图像的工艺。

注：通常原色印刷油墨由青、品红、黄和黑色组成。

3.6

油墨值  ink value

表示再现过程中所需着色剂数量的数值。对于网目调印刷工艺，该数值等同于以百分数表示的阶调值/网点面积。

[来源：GB/T 20439.3—202x，3.2]

- 要求

4.1  数据集定义

4.1.1  通则

本文件规定的两个油墨值数据集（即基本油墨值数据集和扩展油墨值数据集），以不同间隔涵盖由青、品红、黄和黑网点面积百分比组合定义的颜色空间。基本数据集为扩展数据集的子集，若无特殊指定，默认采用基本数据集；若有明确指定，可使用扩展数据集（或其子集）。数据以数字数据形式定义，并非以印刷图像（或分色版）形式存在。生成颜色特征描述数据文件所需的色度值可通过测量分色版制作的印刷图像来确定，分色版中包含与油墨值数据集中数值对应的网目调值。

4.1.2  基本油墨值数据集

该数据集中规定的青、品红、黄和黑油墨值及其识别号（ID），应如表1所列。

表1中的样本位置信息取决于图A.1所示的印刷版式，仅供参考。

4.1.3  扩展油墨值数据集

扩展数据集应包含表1的数值以及表2的数值。

表2中的样本位置信息取决于图A.1所示的印刷版式，仅供参考。

4.1.4  用户定义数据集

对于需要提供范围更广或间隔不同的油墨值数据集的情况，用户可自行定义数据集。所选油墨值应采用ISO 28178中规定的数据格式提供。

4.2  颜色测量

印张的分光光度测量和色度数据计算应按ISO 13655的规定进行。就本文件而言，若某些特定情况下采用黑色以外的背衬更适用于测量，应予以注明。

注：可根据需要报告额外的测量或计算数据。ISO 28178中定义的数据文件格式适用于报告典型的密度和色度数据。

4.3  数据报告

根据4.2规定测量的色度数据，应采用ISO 28178规定的数据文件格式，以CIE三刺激值形式报告，并精确至小数点后两位。

为充分界定测量条件，应提供以下附加数据：

a）数据来源方；

b）数据创建日期；

c）数据用途或内容的描述；

d）所用仪器的描述，包括但不限于品牌和型号；

e）所用的测量光源（光源和滤色片）条件；

f）所用的波长间隔。

表1  基本油墨值数据集

| 样本 |  |  | 网点百分比 |  |  |  | 样本 |  | 网点百分比 |  |  |  | 样本 |  | 网点百分比 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID |  | 位置a | C | M | Y | K | ID | 位置a | C | M | Y | K | ID | 位置a | C | M | Y | K |
| 1 |  | 0A01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0E10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 123 | 0J06 | 100 | 85 | 85 | 80 |
| 2 |  | 0A02 | 0 | 100 | 0 | 0 | 63 | 0E11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 124 | 0J07 | 100 | 85 | 85 | 60 |
| 3 |  | 0A03 | 0 | 0 | 100 | 0 | 64 | 0E12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 125 | 0J08 | 80 | 65 | 65 | 100 |
| 4 |  | 0A04 | 100 | 100 | 0 | 0 | 65 | 0E13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 126 | 0J09 | 80 | 65 | 65 | 80 |
| 5 |  | 0A05 | 100 | 0 | 100 | 0 | 66 | 0F01 | 0 | 0 | 0 | 90 | 127 | 0J10 | 80 | 65 | 65 | 60 |
| 6 |  | 0A06 | 0 | 100 | 100 | 0 | 67 | 0F02 | 0 | 0 | 0 | 80 | 128 | 0J11 | 80 | 65 | 65 | 40 |
| 7 |  | 0A07 | 100 | 100 | 100 | 0 | 68 | 0F03 | 0 | 0 | 0 | 70 | 129 | 0J12 | 60 | 45 | 45 | 100 |
| 8 |  | 0A08 | 70 | 70 | 0 | 0 | 69 | 0F04 | 0 | 0 | 0 | 60 | 130 | 0J13 | 60 | 45 | 45 | 80 |
| 9 |  | 0A09 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0F05 | 0 | 0 | 0 | 50 | 131 | 0K01 | 60 | 45 | 45 | 60 |
| 10 |  | 0A10 | 0 | 70 | 70 | 0 | 71 | 0F06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 132 | 0K02 | 60 | 45 | 45 | 40 |
| 11 |  | 0A11 | 40 | 40 | 0 | 0 | 72 | 0F07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 133 | 0K03 | 60 | 45 | 45 | 20 |
| 12 |  | 0A12 | 0 | 40 | 40 | 0 | 73 | 0F08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 134 | 0K04 | 40 | 27 | 27 | 100 |
| 13 |  | 0A13 | 40 | 40 | 40 | 0 | 74 | 0F09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 135 | 0K05 | 40 | 27 | 27 | 80 |
| 14 |  | 0B01 | 40 | 0 | 40 | 0 | 75 | 0F10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 136 | 0K06 | 40 | 27 | 27 | 60 |
| 15 |  | 0B02 | 20 | 20 | 0 | 0 | 76 | 0F11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 137 | 0K07 | 40 | 27 | 27 | 40 |
| 16 |  | 0B03 | 20 | 0 | 20 | 0 | 77 | 0F12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 138 | 0K08 | 40 | 27 | 27 | 20 |
| 17 |  | 0B04 | 0 | 20 | 20 | 0 | 78 | 0F13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 139 | 0K09 | 40 | 27 | 27 | 10 |
| 18 |  | 0B05 | 100 | 0 | 0 | 100 | 79 | 0G01 | 40 | 100 | 0 | 0 | 140 | 0K10 | 20 | 12 | 12 | 100 |
| 19 |  | 0B06 | 0 | 100 | 0 | 100 | 80 | 0G02 | 40 | 100 | 40 | 0 | 141 | 0K11 | 20 | 12 | 12 | 80 |
| 20 |  | 0B07 | 0 | 0 | 100 | 100 | 81 | 0G03 | 0 | 100 | 40 | 0 | 142 | 0K12 | 20 | 12 | 12 | 60 |
| 21 |  | 0B08 | 100 | 100 | 0 | 100 | 82 | 0G04 | 40 | 100 | 100 | 0 | 143 | 0K13 | 20 | 12 | 12 | 40 |
| 22 |  | 0B09 | 100 | 0 | 100 | 100 | 83 | 0G05 | 0 | 40 | 100 | 0 | 144 | 0L01 | 20 | 12 | 12 | 20 |
| 23 |  | 0B10 | 0 | 100 | 100 | 100 | 84 | 0G06 | 40 | 40 | 100 | 0 | 145 | 0L02 | 20 | 12 | 12 | 10 |
| 24 |  | 0B11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 0G07 | 70 | 70 | 70 | 0 | 146 | 0L03 | 10 | 6 | 6 | 100 |
| 25 |  | 0B12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 86 | 0G08 | 40 | 0 | 100 | 0 | 147 | 0L04 | 10 | 6 | 6 | 80 |
| 26 |  | 0B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0G09 | 100 | 40 | 100 | 0 | 148 | 0L05 | 10 | 6 | 6 | 60 |
| 27 |  | 0C01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0G10 | 100 | 0 | 40 | 0 | 149 | 0L06 | 10 | 6 | 6 | 40 |
| 28 |  | 0C02 | 80 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0G11 | 100 | 40 | 40 | 0 | 150 | 0L07 | 10 | 6 | 6 | 20 |
| 29 |  | 0C03 | 70 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0G12 | 100 | 40 | 0 | 0 | 151 | 0L08 | 10 | 6 | 6 | 10 |
| 30 |  | 0C04 | 60 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0G13 | 100 | 100 | 40 | 0 | 152 | 0L09 | 100 | 85 | 85 | 0 |
| 31 |  | 0C05 | 50 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0H01 | 70 | 100 | 20 | 0 | 153 | 0L10 | 80 | 65 | 65 | 0 |
| 32 |  | 0C06 | 40 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0H02 | 20 | 70 | 20 | 0 | 154 | 0L11 | 60 | 45 | 45 | 0 |
| 33 |  | 0C07 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0H03 | 20 | 70 | 40 | 0 | 155 | 0L12 | 40 | 27 | 27 | 0 |
| 34 |  | 0C08 | 25 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0H04 | 20 | 100 | 70 | 0 | 156 | 0L13 | 20 | 12 | 12 | 0 |
| 35 |  | 0C09 | 20 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0H05 | 20 | 70 | 70 | 0 | 157 | 0M01 | 10 | 6 | 6 | 0 |
| 36 |  | 0C10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0H06 | 20 | 70 | 100 | 0 | 158 | 0M02 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 37 |  | 0C11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0H07 | 20 | 20 | 70 | 0 | 159 | 0M03 | 100 | 0 | 0 | 20 |
| 38 |  | 0C12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0H08 | 70 | 20 | 100 | 0 | 160 | 0M04 | 0 | 100 | 0 | 20 |
| 39 |  | 0C13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0H09 | 70 | 20 | 70 | 0 | 161 | 0M05 | 0 | 0 | 100 | 20 |
| 40 |  | 0D01 | 0 | 90 | 0 | 0 | 101 | 0H10 | 100 | 20 | 70 | 0 | 162 | 0M06 | 100 | 100 | 0 | 20 |
| 41 |  | 0D02 | 0 | 80 | 0 | 0 | 102 | 0H11 | 70 | 20 | 20 | 0 | 163 | 0M07 | 100 | 0 | 100 | 20 |
| 42 |  | 0D03 | 0 | 70 | 0 | 0 | 103 | 0H12 | 100 | 70 | 20 | 0 | 164 | 0M08 | 0 | 100 | 100 | 20 |
| 43 |  | 0D04 | 0 | 60 | 0 | 0 | 104 | 0H13 | 70 | 70 | 20 | 0 | 165 | 0M09 | 40 | 40 | 0 | 20 |
| 44 |  | 0D05 | 0 | 50 | 0 | 0 | 105 | 0I01 | 70 | 100 | 70 | 0 | 166 | 0M10 | 40 | 0 | 40 | 20 |
| 45 |  | 0D06 | 0 | 40 | 0 | 0 | 106 | 0I02 | 40 | 70 | 40 | 0 | 167 | 0M11 | 0 | 40 | 40 | 20 |
| 46 |  | 0D07 | 0 | 30 | 0 | 0 | 107 | 0I03 | 20 | 40 | 20 | 0 | 168 | 0M12 | 100 | 100 | 0 | 40 |
| 47 |  | 0D08 | 0 | 25 | 0 | 0 | 108 | 0I04 | 70 | 100 | 100 | 0 | 169 | 0M13 | 100 | 0 | 100 | 40 |
| 48 |  | 0D09 | 0 | 20 | 0 | 0 | 109 | 0I05 | 20 | 40 | 40 | 0 | 170 | 0N01 | 0 | 100 | 100 | 40 |
| 49 |  | 0D10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 110 | 0I06 | 70 | 70 | 100 | 0 | 171 | 0N02 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| 50 |  | 0D11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 111 | 0I07 | 40 | 40 | 70 | 0 | 172 | 0N03 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| 51 |  | 0D12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 112 | 0I08 | 20 | 20 | 40 | 0 | 173 | 0N04 | 0 | 40 | 40 | 40 |
| 52 |  | 0D13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 113 | 0I09 | 20 | 20 | 20 | 0 | 174 | 0N05 | 100 | 0 | 0 | 70 |
| 53 |  | 0E01 | 0 | 0 | 90 | 0 | 114 | 0I10 | 100 | 70 | 100 | 0 | 175 | 0N06 | 0 | 100 | 0 | 70 |
| 54 |  | 0E02 | 0 | 0 | 80 | 0 | 115 | 0I11 | 70 | 40 | 70 | 0 | 176 | 0N07 | 0 | 0 | 100 | 70 |
| 55 |  | 0E03 | 0 | 0 | 70 | 0 | 116 | 0I12 | 40 | 20 | 40 | 0 | 177 | 0N08 | 100 | 100 | 0 | 70 |
| 56 |  | 0E04 | 0 | 0 | 60 | 0 | 117 | 0I13 | 100 | 70 | 70 | 0 | 178 | 0N09 | 100 | 0 | 100 | 70 |
| 57 |  | 0E05 | 0 | 0 | 50 | 0 | 118 | 0J01 | 40 | 40 | 20 | 0 | 179 | 0N10 | 0 | 100 | 100 | 70 |
| 58 |  | 0E06 | 0 | 0 | 40 | 0 | 119 | 0J02 | 100 | 100 | 70 | 0 | 180 | 0N11 | 40 | 40 | 0 | 70 |
| 59 |  | 0E07 | 0 | 0 | 30 | 0 | 120 | 0J03 | 40 | 20 | 20 | 0 | 181 | 0N12 | 40 | 0 | 40 | 70 |
| 60 |  | 0E08 | 0 | 0 | 25 | 0 | 121 | 0J04 | 70 | 40 | 40 | 0 | 182 | 0N13 | 0 | 40 | 40 | 70 |
| 61 |  | 0E09 | 0 | 0 | 20 | 0 | 122 | 0J05 | 100 | 85 | 85 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | a 位置数据仅供参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2  扩展油墨值数据集

| 样本 |  | 网点百分比 |  |  |  | 样本 |  | 网点百分比 |  |  |  | 样本 |  | 网点百分比 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 位置a | C | M | Y | K | ID | 位置a | C | M | Y | K | ID | 位置a | C | M | Y | K |
| 183 | 1A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 2F5 | 100 | 70 | 10 | 0 | 323 | 4F3 | 100 | 20 | 40 | 0 |
| 184 | 1A2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 254 | 2F6 | 100 | 100 | 10 | 0 | 324 | 4F4 | 100 | 40 | 40 | 0 |
| 185 | 1A3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 255 | 3A1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 325 | 4F5 | 100 | 70 | 40 | 0 |
| 186 | 1A4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 256 | 3A2 | 0 | 10 | 20 | 0 | 326 | 4F6 | 100 | 100 | 40 | 0 |
| 187 | 1A5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 257 | 3A3 | 0 | 20 | 20 | 0 | 327 | 5A1 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 188 | 1A6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 258 | 3A4 | 0 | 40 | 20 | 0 | 328 | 5A2 | 0 | 10 | 70 | 0 |
| 189 | 1B1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 259 | 3A5 | 0 | 70 | 20 | 0 | 329 | 5A3 | 0 | 20 | 70 | 0 |
| 190 | 1B2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 260 | 3A6 | 0 | 100 | 20 | 0 | 330 | 5A4 | 0 | 40 | 70 | 0 |
| 191 | 1B3 | 10 | 20 | 0 | 0 | 261 | 3B1 | 10 | 0 | 20 | 0 | 331 | 5A5 | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 192 | 1B4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 262 | 3B2 | 10 | 10 | 20 | 0 | 332 | 5A6 | 0 | 100 | 70 | 0 |
| 193 | 1B5 | 10 | 70 | 0 | 0 | 263 | 3B3 | 10 | 20 | 20 | 0 | 333 | 5B1 | 10 | 0 | 70 | 0 |
| 194 | 1B6 | 10 | 100 | 0 | 0 | 264 | 3B4 | 10 | 40 | 20 | 0 | 334 | 5B2 | 10 | 10 | 70 | 0 |
| 195 | 1C1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 265 | 3B5 | 10 | 70 | 20 | 0 | 335 | 5B3 | 10 | 20 | 70 | 0 |
| 196 | 1C2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 266 | 3B6 | 10 | 100 | 20 | 0 | 336 | 5B4 | 10 | 40 | 70 | 0 |
| 197 | 1C3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 267 | 3C1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 337 | 5B5 | 10 | 70 | 70 | 0 |
| 198 | 1C4 | 20 | 40 | 0 | 0 | 268 | 3C2 | 20 | 10 | 20 | 0 | 338 | 5B6 | 10 | 100 | 70 | 0 |
| 199 | 1C5 | 20 | 70 | 0 | 0 | 269 | 3C3 | 20 | 20 | 20 | 0 | 339 | 5C1 | 20 | 0 | 70 | 0 |
| 200 | 1C6 | 20 | 100 | 0 | 0 | 270 | 3C4 | 20 | 40 | 20 | 0 | 340 | 5C2 | 20 | 10 | 70 | 0 |
| 201 | 1D1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 271 | 3C5 | 20 | 70 | 20 | 0 | 341 | 5C3 | 20 | 20 | 70 | 0 |
| 202 | 1D2 | 40 | 10 | 0 | 0 | 272 | 3C6 | 20 | 100 | 20 | 0 | 342 | 5C4 | 20 | 40 | 70 | 0 |
| 203 | 1D3 | 40 | 20 | 0 | 0 | 273 | 3D1 | 40 | 0 | 20 | 0 | 343 | 5C5 | 20 | 70 | 70 | 0 |
| 204 | 1D4 | 40 | 40 | 0 | 0 | 274 | 3D2 | 40 | 10 | 20 | 0 | 344 | 5C6 | 20 | 100 | 70 | 0 |
| 205 | 1D5 | 40 | 70 | 0 | 0 | 275 | 3D3 | 40 | 20 | 20 | 0 | 345 | 5D1 | 40 | 0 | 70 | 0 |
| 206 | 1D6 | 40 | 100 | 0 | 0 | 276 | 3D4 | 40 | 40 | 20 | 0 | 346 | 5D2 | 40 | 10 | 70 | 0 |
| 207 | 1E1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 277 | 3D5 | 40 | 70 | 20 | 0 | 347 | 5D3 | 40 | 20 | 70 | 0 |
| 208 | 1E2 | 70 | 10 | 0 | 0 | 278 | 3D6 | 40 | 100 | 20 | 0 | 348 | 5D4 | 40 | 40 | 70 | 0 |
| 209 | 1E3 | 70 | 20 | 0 | 0 | 279 | 3E1 | 70 | 0 | 20 | 0 | 349 | 5D5 | 40 | 70 | 70 | 0 |
| 210 | 1E4 | 70 | 40 | 0 | 0 | 280 | 3E2 | 70 | 10 | 20 | 0 | 350 | 5D6 | 40 | 100 | 70 | 0 |
| 211 | 1E5 | 70 | 70 | 0 | 0 | 281 | 3E3 | 70 | 20 | 20 | 0 | 351 | 5E1 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| 212 | 1E6 | 70 | 100 | 0 | 0 | 282 | 3E4 | 70 | 40 | 20 | 0 | 352 | 5E2 | 70 | 10 | 70 | 0 |
| 213 | 1F1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 283 | 3E5 | 70 | 70 | 20 | 0 | 353 | 5E3 | 70 | 20 | 70 | 0 |
| 214 | 1F2 | 100 | 10 | 0 | 0 | 284 | 3E6 | 70 | 100 | 20 | 0 | 354 | 5E4 | 70 | 40 | 70 | 0 |
| 215 | 1F3 | 100 | 20 | 0 | 0 | 285 | 3F1 | 100 | 0 | 20 | 0 | 355 | 5E5 | 70 | 70 | 70 | 0 |
| 216 | 1F4 | 100 | 40 | 0 | 0 | 286 | 3F2 | 100 | 10 | 20 | 0 | 356 | 5E6 | 70 | 100 | 70 | 0 |
| 217 | 1F5 | 100 | 70 | 0 | 0 | 287 | 3F3 | 100 | 20 | 20 | 0 | 357 | 5F1 | 100 | 0 | 70 | 0 |
| 218 | 1F6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 288 | 3F4 | 100 | 40 | 20 | 0 | 358 | 5F2 | 100 | 10 | 70 | 0 |
| 219 | 2A1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 289 | 3F5 | 100 | 70 | 20 | 0 | 359 | 5F3 | 100 | 20 | 70 | 0 |
| 220 | 2A2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 290 | 3F6 | 100 | 100 | 20 | 0 | 360 | 5F4 | 100 | 40 | 70 | 0 |
| 221 | 2A3 | 0 | 20 | 10 | 0 | 291 | 4A1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 361 | 5F5 | 100 | 70 | 70 | 0 |
| 222 | 2A4 | 0 | 40 | 10 | 0 | 292 | 4A2 | 0 | 10 | 40 | 0 | 362 | 5F6 | 100 | 100 | 70 | 0 |
| 223 | 2A5 | 0 | 70 | 10 | 0 | 293 | 4A3 | 0 | 20 | 40 | 0 | 363 | 6A1 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 224 | 2A6 | 0 | 100 | 10 | 0 | 294 | 4A4 | 0 | 40 | 40 | 0 | 364 | 6A2 | 0 | 10 | 100 | 0 |
| 225 | 2B1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 295 | 4A5 | 0 | 70 | 40 | 0 | 365 | 6A3 | 0 | 20 | 100 | 0 |
| 226 | 2B2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 296 | 4A6 | 0 | 100 | 40 | 0 | 366 | 6A4 | 0 | 40 | 100 | 0 |
| 227 | 2B3 | 10 | 20 | 10 | 0 | 297 | 4B1 | 10 | 0 | 40 | 0 | 367 | 6A5 | 0 | 70 | 100 | 0 |
| 228 | 2B4 | 10 | 40 | 10 | 0 | 298 | 4B2 | 10 | 10 | 40 | 0 | 368 | 6A6 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 229 | 2B5 | 10 | 70 | 10 | 0 | 299 | 4B3 | 10 | 20 | 40 | 0 | 369 | 6B1 | 10 | 0 | 100 | 0 |
| 230 | 2B6 | 10 | 100 | 10 | 0 | 300 | 4B4 | 10 | 40 | 40 | 0 | 370 | 6B2 | 10 | 10 | 100 | 0 |
| 231 | 2C1 | 20 | 0 | 10 | 0 | 301 | 4B5 | 10 | 70 | 40 | 0 | 371 | 6B3 | 10 | 20 | 100 | 0 |
| 232 | 2C2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 302 | 4B6 | 10 | 100 | 40 | 0 | 372 | 6B4 | 10 | 40 | 100 | 0 |
| 233 | 2C3 | 20 | 20 | 10 | 0 | 303 | 4C1 | 20 | 0 | 40 | 0 | 373 | 6B5 | 10 | 70 | 100 | 0 |
| 234 | 2C4 | 20 | 40 | 10 | 0 | 304 | 4C2 | 20 | 10 | 40 | 0 | 374 | 6B6 | 10 | 100 | 100 | 0 |
| 235 | 2C5 | 20 | 70 | 10 | 0 | 305 | 4C3 | 20 | 20 | 40 | 0 | 375 | 6C1 | 20 | 0 | 100 | 0 |
| 236 | 2C6 | 20 | 100 | 10 | 0 | 306 | 4C4 | 20 | 40 | 40 | 0 | 376 | 6C2 | 20 | 10 | 100 | 0 |
| 237 | 2D1 | 40 | 0 | 10 | 0 | 307 | 4C5 | 20 | 70 | 40 | 0 | 377 | 6C3 | 20 | 20 | 100 | 0 |
| 238 | 2D2 | 40 | 10 | 10 | 0 | 308 | 4C6 | 20 | 100 | 40 | 0 | 378 | 6C4 | 20 | 40 | 100 | 0 |
| 239 | 2D3 | 40 | 20 | 10 | 0 | 309 | 4D1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 379 | 6C5 | 20 | 70 | 100 | 0 |
| 240 | 2D4 | 40 | 40 | 10 | 0 | 310 | 4D2 | 40 | 10 | 40 | 0 | 380 | 6C6 | 20 | 100 | 100 | 0 |
| 241 | 2D5 | 40 | 70 | 10 | 0 | 311 | 4D3 | 40 | 20 | 40 | 0 | 381 | 6D1 | 40 | 0 | 100 | 0 |
| 242 | 2D6 | 40 | 100 | 10 | 0 | 312 | 4D4 | 40 | 40 | 40 | 0 | 382 | 6D2 | 40 | 10 | 100 | 0 |
| 243 | 2E1 | 70 | 0 | 10 | 0 | 313 | 4D5 | 40 | 70 | 40 | 0 | 383 | 6D3 | 40 | 20 | 100 | 0 |
| 244 | 2E2 | 70 | 10 | 10 | 0 | 314 | 4D6 | 40 | 100 | 40 | 0 | 384 | 6D4 | 40 | 40 | 100 | 0 |
| 245 | 2E3 | 70 | 20 | 10 | 0 | 315 | 4E1 | 70 | 0 | 40 | 0 | 385 | 6D5 | 40 | 70 | 100 | 0 |
| 246 | 2E4 | 70 | 40 | 10 | 0 | 316 | 4E2 | 70 | 10 | 40 | 0 | 386 | 6D6 | 40 | 100 | 100 | 0 |
| 247 | 2E5 | 70 | 70 | 10 | 0 | 317 | 4E3 | 70 | 20 | 40 | 0 | 387 | 6E1 | 70 | 0 | 100 | 0 |
| 248 | 2E6 | 70 | 100 | 10 | 0 | 318 | 4E4 | 70 | 40 | 40 | 0 | 388 | 6E2 | 70 | 10 | 100 | 0 |
| 249 | 2F1 | 100 | 0 | 10 | 0 | 319 | 4E5 | 70 | 70 | 40 | 0 | 389 | 6E3 | 70 | 20 | 100 | 0 |
| 250 | 2F2 | 100 | 10 | 10 | 0 | 320 | 4E6 | 70 | 100 | 40 | 0 | 390 | 6E4 | 70 | 40 | 100 | 0 |
| 251 | 2F3 | 100 | 20 | 10 | 0 | 321 | 4F1 | 100 | 0 | 40 | 0 | 391 | 6E5 | 70 | 70 | 100 | 0 |
| 252 | 2F4 | 100 | 40 | 10 | 0 | 322 | 4F2 | 100 | 10 | 40 | 0 | 392 | 6E6 | 70 | 100 | 100 | 0 |

表2  扩展油墨值数据集（续）

| 样本 |  | 网点百分比 |  |  |  | 样本 |  | 网点百分比 |  |  |  | 样本 |  | 网点百分比 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 位置a | C | M | Y | K | ID | 位置a | C | M | Y | K | ID | 位置a | C | M | Y | K |
| 393 | 6F1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 463 | 8E5 | 70 | 70 | 10 | 20 | 533 | 10E3 | 70 | 20 | 40 | 20 |
| 394 | 6F2 | 100 | 10 | 100 | 0 | 464 | 8E6 | 70 | 100 | 10 | 20 | 534 | 10E4 | 70 | 40 | 40 | 20 |
| 395 | 6F3 | 100 | 20 | 100 | 0 | 465 | 8F1 | 100 | 0 | 10 | 20 | 535 | 10E5 | 70 | 70 | 40 | 20 |
| 396 | 6F4 | 100 | 40 | 100 | 0 | 466 | 8F2 | 100 | 10 | 10 | 20 | 536 | 10E6 | 70 | 100 | 40 | 20 |
| 397 | 6F5 | 100 | 70 | 100 | 0 | 467 | 8F3 | 100 | 20 | 10 | 20 | 537 | 10F1 | 100 | 0 | 40 | 20 |
| 398 | 6F6 | 100 | 100 | 100 | 0 | 468 | 8F4 | 100 | 40 | 10 | 20 | 538 | 10F2 | 100 | 10 | 40 | 20 |
| 399 | 7A1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 469 | 8F5 | 100 | 70 | 10 | 20 | 539 | 10F3 | 100 | 20 | 40 | 20 |
| 400 | 7A2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 470 | 8F6 | 100 | 100 | 10 | 20 | 540 | 10F4 | 100 | 40 | 40 | 20 |
| 401 | 7A3 | 0 | 20 | 0 | 20 | 471 | 9A1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 541 | 10F5 | 100 | 70 | 40 | 20 |
| 402 | 7A4 | 0 | 40 | 0 | 20 | 472 | 9A2 | 0 | 10 | 20 | 20 | 542 | 10F6 | 100 | 100 | 40 | 20 |
| 403 | 7A5 | 0 | 70 | 0 | 20 | 473 | 9A3 | 0 | 20 | 20 | 20 | 543 | 11A1 | 0 | 0 | 70 | 20 |
| 404 | 7A6 | 0 | 100 | 0 | 20 | 474 | 9A4 | 0 | 40 | 20 | 20 | 544 | 11A2 | 0 | 10 | 70 | 20 |
| 405 | 7B1 | 10 | 0 | 0 | 20 | 475 | 9A5 | 0 | 70 | 20 | 20 | 545 | 11A3 | 0 | 20 | 70 | 20 |
| 406 | 7B2 | 10 | 10 | 0 | 20 | 476 | 9A6 | 0 | 100 | 20 | 20 | 546 | 11A4 | 0 | 40 | 70 | 20 |
| 407 | 7B3 | 10 | 20 | 0 | 20 | 477 | 9B1 | 10 | 0 | 20 | 20 | 547 | 11A5 | 0 | 70 | 70 | 20 |
| 408 | 7B4 | 10 | 40 | 0 | 20 | 478 | 9B2 | 10 | 10 | 20 | 20 | 548 | 11A6 | 0 | 100 | 70 | 20 |
| 409 | 7B5 | 10 | 70 | 0 | 20 | 479 | 9B3 | 10 | 20 | 20 | 20 | 549 | 11B1 | 10 | 0 | 70 | 20 |
| 410 | 7B6 | 10 | 100 | 0 | 20 | 480 | 9B4 | 10 | 40 | 20 | 20 | 550 | 11B2 | 10 | 10 | 70 | 20 |
| 411 | 7C1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 481 | 9B5 | 10 | 70 | 20 | 20 | 551 | 11B3 | 10 | 20 | 70 | 20 |
| 412 | 7C2 | 20 | 10 | 0 | 20 | 482 | 9B6 | 10 | 100 | 20 | 20 | 552 | 11B4 | 10 | 40 | 70 | 20 |
| 413 | 7C3 | 20 | 20 | 0 | 20 | 483 | 9C1 | 20 | 0 | 20 | 20 | 553 | 11B5 | 10 | 70 | 70 | 20 |
| 414 | 7C4 | 20 | 40 | 0 | 20 | 484 | 9C2 | 20 | 10 | 20 | 20 | 554 | 11B6 | 10 | 100 | 70 | 20 |
| 415 | 7C5 | 20 | 70 | 0 | 20 | 485 | 9C3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 555 | 11C1 | 20 | 0 | 70 | 20 |
| 416 | 7C6 | 20 | 100 | 0 | 20 | 486 | 9C4 | 20 | 40 | 20 | 20 | 556 | 11C2 | 20 | 10 | 70 | 20 |
| 417 | 7D1 | 40 | 0 | 0 | 20 | 487 | 9C5 | 20 | 70 | 20 | 20 | 557 | 11C3 | 20 | 20 | 70 | 20 |
| 418 | 7D2 | 40 | 10 | 0 | 20 | 488 | 9C6 | 20 | 100 | 20 | 20 | 558 | 11C4 | 20 | 40 | 70 | 20 |
| 419 | 7D3 | 40 | 20 | 0 | 20 | 489 | 9D1 | 40 | 0 | 20 | 20 | 559 | 11C5 | 20 | 70 | 70 | 20 |
| 420 | 7D4 | 40 | 40 | 0 | 20 | 490 | 9D2 | 40 | 10 | 20 | 20 | 560 | 11C6 | 20 | 100 | 70 | 20 |
| 421 | 7D5 | 40 | 70 | 0 | 20 | 491 | 9D3 | 40 | 20 | 20 | 20 | 561 | 11D1 | 40 | 0 | 70 | 20 |
| 422 | 7D6 | 40 | 100 | 0 | 20 | 492 | 9D4 | 40 | 40 | 20 | 20 | 562 | 11D2 | 40 | 10 | 70 | 20 |
| 423 | 7E1 | 70 | 0 | 0 | 20 | 493 | 9D5 | 40 | 70 | 20 | 20 | 563 | 11D3 | 40 | 20 | 70 | 20 |
| 424 | 7E2 | 70 | 10 | 0 | 20 | 494 | 9D6 | 40 | 100 | 20 | 20 | 564 | 11D4 | 40 | 40 | 70 | 20 |
| 425 | 7E3 | 70 | 20 | 0 | 20 | 495 | 9E1 | 70 | 0 | 20 | 20 | 565 | 11D5 | 40 | 70 | 70 | 20 |
| 426 | 7E4 | 70 | 40 | 0 | 20 | 496 | 9E2 | 70 | 10 | 20 | 20 | 566 | 11D6 | 40 | 100 | 70 | 20 |
| 427 | 7E5 | 70 | 70 | 0 | 20 | 497 | 9E3 | 70 | 20 | 20 | 20 | 567 | 11E1 | 70 | 0 | 70 | 20 |
| 428 | 7E6 | 70 | 100 | 0 | 20 | 498 | 9E4 | 70 | 40 | 20 | 20 | 568 | 11E2 | 70 | 10 | 70 | 20 |
| 429 | 7F1 | 100 | 0 | 0 | 20 | 499 | 9E5 | 70 | 70 | 20 | 20 | 569 | 11E3 | 70 | 20 | 70 | 20 |
| 430 | 7F2 | 100 | 10 | 0 | 20 | 500 | 9E6 | 70 | 100 | 20 | 20 | 570 | 11E4 | 70 | 40 | 70 | 20 |
| 431 | 7F3 | 100 | 20 | 0 | 20 | 501 | 9F1 | 100 | 0 | 20 | 20 | 571 | 11E5 | 70 | 70 | 70 | 20 |
| 432 | 7F4 | 100 | 40 | 0 | 20 | 502 | 9F2 | 100 | 10 | 20 | 20 | 572 | 11E6 | 70 | 100 | 70 | 20 |
| 433 | 7F5 | 100 | 70 | 0 | 20 | 503 | 9F3 | 100 | 20 | 20 | 20 | 573 | 11F1 | 100 | 0 | 70 | 20 |
| 434 | 7F6 | 100 | 100 | 0 | 20 | 504 | 9F4 | 100 | 40 | 20 | 20 | 574 | 11F2 | 100 | 10 | 70 | 20 |
| 435 | 8A1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 505 | 9F5 | 100 | 70 | 20 | 20 | 575 | 11F3 | 100 | 20 | 70 | 20 |
| 436 | 8A2 | 0 | 10 | 10 | 20 | 506 | 9F6 | 100 | 100 | 20 | 20 | 576 | 11F4 | 100 | 40 | 70 | 20 |
| 437 | 8A3 | 0 | 20 | 10 | 20 | 507 | 10A1 | 0 | 0 | 40 | 20 | 577 | 11F5 | 100 | 70 | 70 | 20 |
| 438 | 8A4 | 0 | 40 | 10 | 20 | 508 | 10A2 | 0 | 10 | 40 | 20 | 578 | 11F6 | 100 | 100 | 70 | 20 |
| 439 | 8A5 | 0 | 70 | 10 | 20 | 509 | 10A3 | 0 | 20 | 40 | 20 | 579 | 12A1 | 0 | 0 | 100 | 20 |
| 440 | 8A6 | 0 | 100 | 10 | 20 | 510 | 10A4 | 0 | 40 | 40 | 20 | 580 | 12A2 | 0 | 10 | 100 | 20 |
| 441 | 8B1 | 10 | 0 | 10 | 20 | 511 | 10A5 | 0 | 70 | 40 | 20 | 581 | 12A3 | 0 | 20 | 100 | 20 |
| 442 | 8B2 | 10 | 10 | 10 | 20 | 512 | 10A6 | 0 | 100 | 40 | 20 | 582 | 12A4 | 0 | 40 | 100 | 20 |
| 443 | 8B3 | 10 | 20 | 10 | 20 | 513 | 10B1 | 10 | 0 | 40 | 20 | 583 | 12A5 | 0 | 70 | 100 | 20 |
| 444 | 8B4 | 10 | 40 | 10 | 20 | 514 | 10B2 | 10 | 10 | 40 | 20 | 584 | 12A6 | 0 | 100 | 100 | 20 |
| 445 | 8B5 | 10 | 70 | 10 | 20 | 515 | 10B3 | 10 | 20 | 40 | 20 | 585 | 12B1 | 10 | 0 | 100 | 20 |
| 446 | 8B6 | 10 | 100 | 10 | 20 | 516 | 10B4 | 10 | 40 | 40 | 20 | 586 | 12B2 | 10 | 10 | 100 | 20 |
| 447 | 8C1 | 20 | 0 | 10 | 20 | 517 | 10B5 | 10 | 70 | 40 | 20 | 587 | 12B3 | 10 | 20 | 100 | 20 |
| 448 | 8C2 | 20 | 10 | 10 | 20 | 518 | 10B6 | 10 | 100 | 40 | 20 | 588 | 12B4 | 10 | 40 | 100 | 20 |
| 449 | 8C3 | 20 | 20 | 10 | 20 | 519 | 10C1 | 20 | 0 | 40 | 20 | 589 | 12B5 | 10 | 70 | 100 | 20 |
| 450 | 8C4 | 20 | 40 | 10 | 20 | 520 | 10C2 | 20 | 10 | 40 | 20 | 590 | 12B6 | 10 | 100 | 100 | 20 |
| 451 | 8C5 | 20 | 70 | 10 | 20 | 521 | 10C3 | 20 | 20 | 40 | 20 | 591 | 12C1 | 20 | 0 | 100 | 20 |
| 452 | 8C6 | 20 | 100 | 10 | 20 | 522 | 10C4 | 20 | 40 | 40 | 20 | 592 | 12C2 | 20 | 10 | 100 | 20 |
| 453 | 8D1 | 40 | 0 | 10 | 20 | 523 | 10C5 | 20 | 70 | 40 | 20 | 593 | 12C3 | 20 | 20 | 100 | 20 |
| 454 | 8D2 | 40 | 10 | 10 | 20 | 524 | 10C6 | 20 | 100 | 40 | 20 | 594 | 12C4 | 20 | 40 | 100 | 20 |
| 455 | 8D3 | 40 | 20 | 10 | 20 | 525 | 10D1 | 40 | 0 | 40 | 20 | 595 | 12C5 | 20 | 70 | 100 | 20 |
| 456 | 8D4 | 40 | 40 | 10 | 20 | 526 | 10D2 | 40 | 10 | 40 | 20 | 596 | 12C6 | 20 | 100 | 100 | 20 |
| 457 | 8D5 | 40 | 70 | 10 | 20 | 527 | 10D3 | 40 | 20 | 40 | 20 | 597 | 12D1 | 40 | 0 | 100 | 20 |
| 458 | 8D6 | 40 | 100 | 10 | 20 | 528 | 10D4 | 40 | 40 | 40 | 20 | 598 | 12D2 | 40 | 10 | 100 | 20 |
| 459 | 8E1 | 70 | 0 | 10 | 20 | 529 | 10D5 | 40 | 70 | 40 | 20 | 599 | 12D3 | 40 | 20 | 100 | 20 |
| 460 | 8E2 | 70 | 10 | 10 | 20 | 530 | 10D6 | 40 | 100 | 40 | 20 | 600 | 12D4 | 40 | 40 | 100 | 20 |
| 461 | 8E3 | 70 | 20 | 10 | 20 | 531 | 10E1 | 70 | 0 | 40 | 20 | 601 | 12D5 | 40 | 70 | 100 | 20 |
| 462 | 8E4 | 70 | 40 | 10 | 20 | 532 | 10E2 | 70 | 10 | 40 | 20 | 602 | 12D6 | 40 | 100 | 100 | 20 |

表2  扩展油墨值数据集（续）

| 样本 |  | 网点百分比 |  |  |  | 样本 |  | 网点百分比 |  |  |  | 样本 |  | 网点百分比 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 位置a | C | M | Y | K | ID | 位置a | C | M | Y | K | ID | 位置a | C | M | Y | K |
| 603 | 12E1 | 70 | 0 | 100 | 20 | 673 | 15B4 | 20 | 70 | 40 | 40 | 743 | 18A4 | 0 | 70 | 0 | 60 |
| 604 | 12E2 | 70 | 10 | 100 | 20 | 674 | 15B5 | 20 | 100 | 40 | 40 | 744 | 18A5 | 0 | 100 | 0 | 60 |
| 605 | 12E3 | 70 | 20 | 100 | 20 | 675 | 15C1 | 40 | 0 | 40 | 40 | 745 | 18B1 | 20 | 0 | 0 | 60 |
| 606 | 12E4 | 70 | 40 | 100 | 20 | 676 | 15C2 | 40 | 20 | 40 | 40 | 746 | 18B2 | 20 | 20 | 0 | 60 |
| 607 | 12E5 | 70 | 70 | 100 | 20 | 677 | 15C3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 747 | 18B3 | 20 | 40 | 0 | 60 |
| 608 | 12E6 | 70 | 100 | 100 | 20 | 678 | 15C4 | 40 | 70 | 40 | 40 | 748 | 18B4 | 20 | 70 | 0 | 60 |
| 609 | 12F1 | 100 | 0 | 100 | 20 | 679 | 15C5 | 40 | 100 | 40 | 40 | 749 | 18B5 | 20 | 100 | 0 | 60 |
| 610 | 12F2 | 100 | 10 | 100 | 20 | 680 | 15D1 | 70 | 0 | 40 | 40 | 750 | 18C1 | 40 | 0 | 0 | 60 |
| 611 | 12F3 | 100 | 20 | 100 | 20 | 681 | 15D2 | 70 | 20 | 40 | 40 | 751 | 18C2 | 40 | 20 | 0 | 60 |
| 612 | 12F4 | 100 | 40 | 100 | 20 | 682 | 15D3 | 70 | 40 | 40 | 40 | 752 | 18C3 | 40 | 40 | 0 | 60 |
| 613 | 12F5 | 100 | 70 | 100 | 20 | 683 | 15D4 | 70 | 70 | 40 | 40 | 753 | 18C4 | 40 | 70 | 0 | 60 |
| 614 | 12F6 | 100 | 100 | 100 | 20 | 684 | 15D5 | 70 | 100 | 40 | 40 | 754 | 18C5 | 40 | 100 | 0 | 60 |
| 615 | 13A1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 685 | 15E1 | 100 | 0 | 40 | 40 | 755 | 18D1 | 70 | 0 | 0 | 60 |
| 616 | 13A2 | 0 | 20 | 0 | 40 | 686 | 15E2 | 100 | 20 | 40 | 40 | 756 | 18D2 | 70 | 20 | 0 | 60 |
| 617 | 13A3 | 0 | 40 | 0 | 40 | 687 | 15E3 | 100 | 40 | 40 | 40 | 757 | 18D3 | 70 | 40 | 0 | 60 |
| 618 | 13A4 | 0 | 70 | 0 | 40 | 688 | 15E4 | 100 | 70 | 40 | 40 | 758 | 18D4 | 70 | 70 | 0 | 60 |
| 619 | 13A5 | 0 | 100 | 0 | 40 | 689 | 15E5 | 100 | 100 | 40 | 40 | 759 | 18D5 | 70 | 100 | 0 | 60 |
| 620 | 13B1 | 20 | 0 | 0 | 40 | 690 | 16A1 | 0 | 0 | 70 | 40 | 760 | 18E1 | 100 | 0 | 0 | 60 |
| 621 | 13B2 | 20 | 20 | 0 | 40 | 691 | 16A2 | 0 | 20 | 70 | 40 | 761 | 18E2 | 100 | 20 | 0 | 60 |
| 622 | 13B3 | 20 | 40 | 0 | 40 | 692 | 16A3 | 0 | 40 | 70 | 40 | 762 | 18E3 | 100 | 40 | 0 | 60 |
| 623 | 13B4 | 20 | 70 | 0 | 40 | 693 | 16A4 | 0 | 70 | 70 | 40 | 763 | 18E4 | 100 | 70 | 0 | 60 |
| 624 | 13B5 | 20 | 100 | 0 | 40 | 694 | 16A5 | 0 | 100 | 70 | 40 | 764 | 18E5 | 100 | 100 | 0 | 60 |
| 625 | 13C1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 695 | 16B1 | 20 | 0 | 70 | 40 | 765 | 19A1 | 0 | 0 | 20 | 60 |
| 626 | 13C2 | 40 | 20 | 0 | 40 | 696 | 16B2 | 20 | 20 | 70 | 40 | 766 | 19A2 | 0 | 20 | 20 | 60 |
| 627 | 13C3 | 40 | 40 | 0 | 40 | 697 | 16B3 | 20 | 40 | 70 | 40 | 767 | 19A3 | 0 | 40 | 20 | 60 |
| 628 | 13C4 | 40 | 70 | 0 | 40 | 698 | 16B4 | 20 | 70 | 70 | 40 | 768 | 19A4 | 0 | 70 | 20 | 60 |
| 629 | 13C5 | 40 | 100 | 0 | 40 | 699 | 16B5 | 20 | 100 | 70 | 40 | 769 | 19A5 | 0 | 100 | 20 | 60 |
| 630 | 13D1 | 70 | 0 | 0 | 40 | 700 | 16C1 | 40 | 0 | 70 | 40 | 770 | 19B1 | 20 | 0 | 20 | 60 |
| 631 | 13D2 | 70 | 20 | 0 | 40 | 701 | 16C2 | 40 | 20 | 70 | 40 | 771 | 19B2 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 632 | 13D3 | 70 | 40 | 0 | 40 | 702 | 16C3 | 40 | 40 | 70 | 40 | 772 | 19B3 | 20 | 40 | 20 | 60 |
| 633 | 13D4 | 70 | 70 | 0 | 40 | 703 | 16C4 | 40 | 70 | 70 | 40 | 773 | 19B4 | 20 | 70 | 20 | 60 |
| 634 | 13D5 | 70 | 100 | 0 | 40 | 704 | 16C5 | 40 | 100 | 70 | 40 | 774 | 19B5 | 20 | 100 | 20 | 60 |
| 635 | 13E1 | 100 | 0 | 0 | 40 | 705 | 16D1 | 70 | 0 | 70 | 40 | 775 | 19C1 | 40 | 0 | 20 | 60 |
| 636 | 13E2 | 100 | 20 | 0 | 40 | 706 | 16D2 | 70 | 20 | 70 | 40 | 776 | 19C2 | 40 | 20 | 20 | 60 |
| 637 | 13E3 | 100 | 40 | 0 | 40 | 707 | 16D3 | 70 | 40 | 70 | 40 | 777 | 19C3 | 40 | 40 | 20 | 60 |
| 638 | 13E4 | 100 | 70 | 0 | 40 | 708 | 16D4 | 70 | 70 | 70 | 40 | 778 | 19C4 | 40 | 70 | 20 | 60 |
| 639 | 13E5 | 100 | 100 | 0 | 40 | 709 | 16D5 | 70 | 100 | 70 | 40 | 779 | 19C5 | 40 | 100 | 20 | 60 |
| 640 | 14A1 | 0 | 0 | 20 | 40 | 710 | 16E1 | 100 | 0 | 70 | 40 | 780 | 19D1 | 70 | 0 | 20 | 60 |
| 641 | 14A2 | 0 | 20 | 20 | 40 | 711 | 16E2 | 100 | 20 | 70 | 40 | 781 | 19D2 | 70 | 20 | 20 | 60 |
| 642 | 14A3 | 0 | 40 | 20 | 40 | 712 | 16E3 | 100 | 40 | 70 | 40 | 782 | 19D3 | 70 | 40 | 20 | 60 |
| 643 | 14A4 | 0 | 70 | 20 | 40 | 713 | 16E4 | 100 | 70 | 70 | 40 | 783 | 19D4 | 70 | 70 | 20 | 60 |
| 644 | 14A5 | 0 | 100 | 20 | 40 | 714 | 16E5 | 100 | 100 | 70 | 40 | 784 | 19D5 | 70 | 100 | 20 | 60 |
| 645 | 14B1 | 20 | 0 | 20 | 40 | 715 | 17A1 | 0 | 0 | 100 | 40 | 785 | 19E1 | 100 | 0 | 20 | 60 |
| 646 | 14B2 | 20 | 20 | 20 | 40 | 716 | 17A2 | 0 | 20 | 100 | 40 | 786 | 19E2 | 100 | 20 | 20 | 60 |
| 647 | 14B3 | 20 | 40 | 20 | 40 | 717 | 17A3 | 0 | 40 | 100 | 40 | 787 | 19E3 | 100 | 40 | 20 | 60 |
| 648 | 14B4 | 20 | 70 | 20 | 40 | 718 | 17A4 | 0 | 70 | 100 | 40 | 788 | 19E4 | 100 | 70 | 20 | 60 |
| 649 | 14B5 | 20 | 100 | 20 | 40 | 719 | 17A5 | 0 | 100 | 100 | 40 | 789 | 19E5 | 100 | 100 | 20 | 60 |
| 650 | 14C1 | 40 | 0 | 20 | 40 | 720 | 17B1 | 20 | 0 | 100 | 40 | 790 | 20A1 | 0 | 0 | 40 | 60 |
| 651 | 14C2 | 40 | 20 | 20 | 40 | 721 | 17B2 | 20 | 20 | 100 | 40 | 791 | 20A2 | 0 | 20 | 40 | 60 |
| 652 | 14C3 | 40 | 40 | 20 | 40 | 722 | 17B3 | 20 | 40 | 100 | 40 | 792 | 20A3 | 0 | 40 | 40 | 60 |
| 653 | 14C4 | 40 | 70 | 20 | 40 | 723 | 17B4 | 20 | 70 | 100 | 40 | 793 | 20A4 | 0 | 70 | 40 | 60 |
| 654 | 14C5 | 40 | 100 | 20 | 40 | 724 | 17B5 | 20 | 100 | 100 | 40 | 794 | 20A5 | 0 | 100 | 40 | 60 |
| 655 | 14D1 | 70 | 0 | 20 | 40 | 725 | 17C1 | 40 | 0 | 100 | 40 | 795 | 20B1 | 20 | 0 | 40 | 60 |
| 656 | 14D2 | 70 | 20 | 20 | 40 | 726 | 17C2 | 40 | 20 | 100 | 40 | 796 | 20B2 | 20 | 20 | 40 | 60 |
| 657 | 14D3 | 70 | 40 | 20 | 40 | 727 | 17C3 | 40 | 40 | 100 | 40 | 797 | 20B3 | 20 | 40 | 40 | 60 |
| 658 | 14D4 | 70 | 70 | 20 | 40 | 728 | 17C4 | 40 | 70 | 100 | 40 | 798 | 20B4 | 20 | 70 | 40 | 60 |
| 659 | 14D5 | 70 | 100 | 20 | 40 | 729 | 17C5 | 40 | 100 | 100 | 40 | 799 | 20B5 | 20 | 100 | 40 | 60 |
| 660 | 14E1 | 100 | 0 | 20 | 40 | 730 | 17D1 | 70 | 0 | 100 | 40 | 800 | 20C1 | 40 | 0 | 40 | 60 |
| 661 | 14E2 | 100 | 20 | 20 | 40 | 731 | 17D2 | 70 | 20 | 100 | 40 | 801 | 20C2 | 40 | 20 | 40 | 60 |
| 662 | 14E3 | 100 | 40 | 20 | 40 | 732 | 17D3 | 70 | 40 | 100 | 40 | 802 | 20C3 | 40 | 40 | 40 | 60 |
| 663 | 14E4 | 100 | 70 | 20 | 40 | 733 | 17D4 | 70 | 70 | 100 | 40 | 803 | 20C4 | 40 | 70 | 40 | 60 |
| 664 | 14E5 | 100 | 100 | 20 | 40 | 734 | 17D5 | 70 | 100 | 100 | 40 | 804 | 20C5 | 40 | 100 | 40 | 60 |
| 665 | 15A1 | 0 | 0 | 40 | 40 | 735 | 17E1 | 100 | 0 | 100 | 40 | 805 | 20D1 | 70 | 0 | 40 | 60 |
| 666 | 15A2 | 0 | 20 | 40 | 40 | 736 | 17E2 | 100 | 20 | 100 | 40 | 806 | 20D2 | 70 | 20 | 40 | 60 |
| 667 | 15A3 | 0 | 40 | 40 | 40 | 737 | 17E3 | 100 | 40 | 100 | 40 | 807 | 20D3 | 70 | 40 | 40 | 60 |
| 668 | 15A4 | 0 | 70 | 40 | 40 | 738 | 17E4 | 100 | 70 | 100 | 40 | 808 | 20D4 | 70 | 70 | 40 | 60 |
| 669 | 15A5 | 0 | 100 | 40 | 40 | 739 | 17E5 | 100 | 100 | 100 | 40 | 809 | 20D5 | 70 | 100 | 40 | 60 |
| 670 | 15B1 | 20 | 0 | 40 | 40 | 740 | 18A1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 810 | 20E1 | 100 | 0 | 40 | 60 |
| 671 | 15B2 | 20 | 20 | 40 | 40 | 741 | 18A2 | 0 | 20 | 0 | 60 | 811 | 20E2 | 100 | 20 | 40 | 60 |
| 672 | 15B3 | 20 | 40 | 40 | 40 | 742 | 18A3 | 0 | 40 | 0 | 60 | 812 | 20E3 | 100 | 40 | 40 | 60 |

表2  扩展油墨值数据集（续）

| 样本 |  |  | 网点百分比 |  |  |  | 样本 |  | 网点百分比 |  |  |  | 样本 |  | 网点百分比 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID |  | 位置a | C | M | Y | K | ID | 位置a | C | M | Y | K | ID | 位置a | C | M | Y | K |
| 813 |  | 20E4 | 100 | 70 | 40 | 60 | 852 | 22C3 | 40 | 40 | 100 | 60 | 891 | 24C3 | 70 | 70 | 40 | 80 |
| 814 |  | 20E5 | 100 | 100 | 40 | 60 | 853 | 22C4 | 40 | 70 | 100 | 60 | 892 | 24C4 | 70 | 100 | 40 | 80 |
| 815 |  | 21A1 | 0 | 0 | 70 | 60 | 854 | 22C5 | 40 | 100 | 100 | 60 | 893 | 24D1 | 100 | 0 | 40 | 80 |
| 816 |  | 21A2 | 0 | 20 | 70 | 60 | 855 | 22D1 | 70 | 0 | 100 | 60 | 894 | 24D2 | 100 | 40 | 40 | 80 |
| 817 |  | 21A3 | 0 | 40 | 70 | 60 | 856 | 22D2 | 70 | 20 | 100 | 60 | 895 | 24D3 | 100 | 70 | 40 | 80 |
| 818 |  | 21A4 | 0 | 70 | 70 | 60 | 857 | 22D3 | 70 | 40 | 100 | 60 | 896 | 24D4 | 100 | 100 | 40 | 80 |
| 819 |  | 21A5 | 0 | 100 | 70 | 60 | 858 | 22D4 | 70 | 70 | 100 | 60 | 897 | 25A1 | 0 | 0 | 70 | 80 |
| 820 |  | 21B1 | 20 | 0 | 70 | 60 | 859 | 22D5 | 70 | 100 | 100 | 60 | 898 | 25A2 | 0 | 40 | 70 | 80 |
| 821 |  | 21B2 | 20 | 20 | 70 | 60 | 860 | 22E1 | 100 | 0 | 100 | 60 | 899 | 25A3 | 0 | 70 | 70 | 80 |
| 822 |  | 21B3 | 20 | 40 | 70 | 60 | 861 | 22E2 | 100 | 20 | 100 | 60 | 900 | 25A4 | 0 | 100 | 70 | 80 |
| 823 |  | 21B4 | 20 | 70 | 70 | 60 | 862 | 22E3 | 100 | 40 | 100 | 60 | 901 | 25B1 | 40 | 0 | 70 | 80 |
| 824 |  | 21B5 | 20 | 100 | 70 | 60 | 863 | 22E4 | 100 | 70 | 100 | 60 | 902 | 25B2 | 40 | 40 | 70 | 80 |
| 825 |  | 21C1 | 40 | 0 | 70 | 60 | 864 | 22E5 | 100 | 100 | 100 | 60 | 903 | 25B3 | 40 | 70 | 70 | 80 |
| 826 |  | 21C2 | 40 | 20 | 70 | 60 | 865 | 23A1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 904 | 25B4 | 40 | 100 | 70 | 80 |
| 827 |  | 21C3 | 40 | 40 | 70 | 60 | 866 | 23A2 | 0 | 40 | 0 | 80 | 905 | 25C1 | 70 | 0 | 70 | 80 |
| 828 |  | 21C4 | 40 | 70 | 70 | 60 | 867 | 23A3 | 0 | 70 | 0 | 80 | 906 | 25C2 | 70 | 40 | 70 | 80 |
| 829 |  | 21C5 | 40 | 100 | 70 | 60 | 868 | 23A4 | 0 | 100 | 0 | 80 | 907 | 25C3 | 70 | 70 | 70 | 80 |
| 830 |  | 21D1 | 70 | 0 | 70 | 60 | 869 | 23B1 | 40 | 0 | 0 | 80 | 908 | 25C4 | 70 | 100 | 70 | 80 |
| 831 |  | 21D2 | 70 | 20 | 70 | 60 | 870 | 23B2 | 40 | 40 | 0 | 80 | 909 | 25D1 | 100 | 0 | 70 | 80 |
| 832 |  | 21D3 | 70 | 40 | 70 | 60 | 871 | 23B3 | 40 | 70 | 0 | 80 | 910 | 25D2 | 100 | 40 | 70 | 80 |
| 833 |  | 21D4 | 70 | 70 | 70 | 60 | 872 | 23B4 | 40 | 100 | 0 | 80 | 911 | 25D3 | 100 | 70 | 70 | 80 |
| 834 |  | 21D5 | 70 | 100 | 70 | 60 | 873 | 23C1 | 70 | 0 | 0 | 80 | 912 | 25D4 | 100 | 100 | 70 | 80 |
| 835 |  | 21E1 | 100 | 0 | 70 | 60 | 874 | 23C2 | 70 | 40 | 0 | 80 | 913 | 26A1 | 0 | 0 | 100 | 80 |
| 836 |  | 21E2 | 100 | 20 | 70 | 60 | 875 | 23C3 | 70 | 70 | 0 | 80 | 914 | 26A2 | 0 | 40 | 100 | 80 |
| 837 |  | 21E3 | 100 | 40 | 70 | 60 | 876 | 23C4 | 70 | 100 | 0 | 80 | 915 | 26A3 | 0 | 70 | 100 | 80 |
| 838 |  | 21E4 | 100 | 70 | 70 | 60 | 877 | 23D1 | 100 | 0 | 0 | 80 | 916 | 26A4 | 0 | 100 | 100 | 80 |
| 839 |  | 21E5 | 100 | 100 | 70 | 60 | 878 | 23D2 | 100 | 40 | 0 | 80 | 917 | 26B1 | 40 | 0 | 100 | 80 |
| 840 |  | 22A1 | 0 | 0 | 100 | 60 | 879 | 23D3 | 100 | 70 | 0 | 80 | 918 | 26B2 | 40 | 40 | 100 | 80 |
| 841 |  | 22A2 | 0 | 20 | 100 | 60 | 880 | 23D4 | 100 | 100 | 0 | 80 | 919 | 26B3 | 40 | 70 | 100 | 80 |
| 842 |  | 22A3 | 0 | 40 | 100 | 60 | 881 | 24A1 | 0 | 0 | 40 | 80 | 920 | 26B4 | 40 | 100 | 100 | 80 |
| 843 |  | 22A4 | 0 | 70 | 100 | 60 | 882 | 24A2 | 0 | 40 | 40 | 80 | 921 | 26C1 | 70 | 0 | 100 | 80 |
| 844 |  | 22A5 | 0 | 100 | 100 | 60 | 883 | 24A3 | 0 | 70 | 40 | 80 | 922 | 26C2 | 70 | 40 | 100 | 80 |
| 845 |  | 22B1 | 20 | 0 | 100 | 60 | 884 | 24A4 | 0 | 100 | 40 | 80 | 923 | 26C3 | 70 | 70 | 100 | 80 |
| 846 |  | 22B2 | 20 | 20 | 100 | 60 | 885 | 24B1 | 40 | 0 | 40 | 80 | 924 | 26C4 | 70 | 100 | 100 | 80 |
| 847 |  | 22B3 | 20 | 40 | 100 | 60 | 886 | 24B2 | 40 | 40 | 40 | 80 | 925 | 26D1 | 100 | 0 | 100 | 80 |
| 848 |  | 22B4 | 20 | 70 | 100 | 60 | 887 | 24B3 | 40 | 70 | 40 | 80 | 926 | 26D2 | 100 | 40 | 100 | 80 |
| 849 |  | 22B5 | 20 | 100 | 100 | 60 | 888 | 24B4 | 40 | 100 | 40 | 80 | 927 | 26D3 | 100 | 70 | 100 | 80 |
| 850 |  | 22C1 | 40 | 0 | 100 | 60 | 889 | 24C1 | 70 | 0 | 40 | 80 | 928 | 26D4 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| 851 |  | 22C2 | 40 | 20 | 100 | 60 | 890 | 24C2 | 70 | 40 | 40 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | a 位置数据仅供参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附  录  A

（资料性）

应用说明

A.1  总则

本文件的主要目的为使用户能定义由特定的CMYK油墨值数据集及相关的色度三刺激值（XYZ）组成的颜色特征描述数据文件，该特征描述数据文件能用于印刷工艺特征描述。如有必要，可为每种印刷工艺生成不同的文件。目的在于在系统之间传输的每个CMYK图像，均能有一个为预期印刷工艺提供特征描述数据的文件。该文件可用于不同印刷工艺或承印物所必需的数据转换。对于此应用，颜色转换仅指从CMYK至XYZ（或其衍生颜色空间），或从CMYK至C'M'Y'K'。

本文件的第二个用途为定义可用于对任何再现工艺特征描述的特定油墨值数据集。通过印刷表1和表2中列出的值并进行测量，即可获得用于确定该工艺特征的数据。当颜色转换为从CMYK到XYZ时，方法步骤与上述定义相同。相同数据也可用于逆变换计算，从而使以XYZ（或其衍生颜色空间）编码的图像可被印刷。这些数据可能无法适用于所有应用场景。如需额外数据，可将本文件中定义的数据集作为基础，而非惟一可用选项。4.1.4中定义的用户可选数据集，旨在用于需要增设其他数据的情况。

由上述值再现生成的图像可进行直接测量。本文件未对图像的尺寸和版式进行限定，最终选择由用户自行决定。记录输出尺寸、测量孔径、平均采样数以及印刷均匀性等因素均会影响此选择。用户应确保所生成数据文件的格式符合要求，具体采用何种方式，则不属于本文件规定的范围。

本文件规定的值已用于生成一系列数字图像，包含于ISO 12640-1的图像S7至图像S10。已为该数据集提出一种版式：当基本数据集以16线/毫米或可选数据集以12线/毫米输出时，其输出色块尺寸为1 cm×1 cm。在多数情况下，预测用户将再现的图像用于一般性特征描述。SCID版式可减少至其原尺寸的约60%，并重新排列（包括旋转SCID图像S9），以适应单张21.6 cm×27.9 cm或A4页面，该版式如图A.1所示。此类版式允许使用小孔径分光光度仪进行测量，且能在同一印张上印刷多个SCID图像，便于获得平均测量值。

A.2  输出设备的特征描述

A.2.1  通则

可采用多种方法对设备进行特征描述。一种极端方法是测量每个可复制的油墨值组合，并建立与所列每个油墨值组合对应的颜色值表。尽管该方法精度最高，但由于采用每个通道8位、共32位的系统能定义超过40亿个组合，显然不切合实际。要构建一个可行的系统，需使用缩小尺寸的表，并对中间点进行插值。

另一种极端方法是，通过测量四色实地油墨色块的颜色及每种颜色中有限数量的油墨值，将油墨值转换为颜色密度而得到一阶方程，通过该方程实现对工艺的建模。此类模型易于确定，但精度不高。

介于两种极端方法之间，可通过测量一定数量的颜色并结合插值计算，或基于数量更有限的颜色进行建模。本文件定义的两个油墨值数据集，旨在支持此类选择。作为可选方案，用户可自行定义用户可选数据集。

A.2.2  基本数据集

选取基本数据集中的油墨值组合，用于建立颜色转换模型，见表1。

油墨值的选取主要考虑以下因素：

——可从色块1～7（A1～A7）和色块18～26（B5～B13）中得到Neugebauer方程的数据。

——可从色块1～26和色块79～121（A行、B行、G行、H行、I行和J1行～J4行）中得到拟合多项式函数的数据。

——色块27～78（C行～F行）可用于上述两种建模方法的单色梯尺的特征描述。

——色块122～182（J5～N13）提供了可用于更精确计算增加黑色后的结果并确保中性色获得良好复制效果（灰平衡）的附加信息。

关于Neugebauer方程的信息，用户可查阅印刷颜色校准主题的相关文献。已发表的大量研究论文描述了对此基本模型的改进，其中大量论文参考了参考文献[4]。

A.2.3  扩展数据集

根据数据插值需求选取扩展数据集中的油墨值组合，见表1。表2中给出的值由下述油墨值及颜色的水平和组合所生成。

第一组为色块183～398，包含青、品红、黄下列油墨值的所有组合：0%、10%、20%、40%、70%、100%。

第二组为色块399～614，包含与第一组相同的青、品红、黄的组合，并分别添加20%的黑。

第三组和第四组分别为色块615～739和色块740～864，删除青、品红、黄中10%的值，剩余组合分别添加40%和60%的黑。

第五组为色块865～928，由青、品红、黄中0%、40%、70%、100%的所有组合添加80%的黑构成。

色块18～25为由三色油墨0%及100%的组合分别添加100%的黑构成。

扩展数据集的印刷结果可用于建模，但其更常用于查找表和插值。方法简明，不再详细描述。可概括为三个步骤：

a）确定数据集中围绕待特征描述的油墨值的16种组合。

b）查找每个油墨值对应的三刺激值。

c）在油墨值之间插值得到三刺激值。根据数据集要求，插值可用线性或更高阶方法，顺序不限。多种方法均可行，不做通用性建议。若简易的线性插值不合适，用户可查阅相关主题的文献。尽管其取决于所用数据集，但通常先将数据转换至均匀颜色空间（如CIELAB）再进行插值，尤其对于简单的插值方法。

A.3  非网目调设备的特征描述

A.2中描述的原理适用于任何输出设备。在设备上输出再现有限数量的样本并进行颜色测量。使用与印刷中描述油墨值相似的方法，计算从三刺激值到设备着色剂数量的颜色转换。表1和表2中指定间隔的数据生产的样本可能缺乏色差均匀性，因此不适用于非网目调设备。若这种非均匀性较为严重，插值计算很可能不准确。

在这种情况下，用户可根据4.1.3的规定自行生成数据集。此类数据应使用4.1.4的可选方法进行报告，其中同时规定用于再现样本的数据值和测量的色度数据。表1和表2中给出的样本数量为应生成的数据集大小和分布提供了通用指导。检查均匀性的一种有效方法是测量每种着色剂的多个梯级，并计算各梯级间的色差。然后，可选出对应色差近似相等的油墨值。

图A.1  单页版式示意图

参  考  文  献

[1] ISO 2846(all parts)， Graphic technology-Colour and transparency of ink sets for four-colour printing

[2] IS0 12640-1:1997， Graphic technology-Prepress digital data exchange-Part 1: CMYK standard colour image data(CMYK/SCID)

[3] ANSI IT8.7/3-1993， Graphic technology-Input data for characterization of 4-color process printing

[4] RHODES， WARREN L.， Fifty years of the Neugebauer equations(Proceedings Paper)，1 June 1990， Proceedings Vol.1184. Available from http://spie.org

___________________________